目  录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2评价工作过程	1

1.3分析判定项目相关情况	2

1.4本项目关注的主要环境问题	3

1.5环境影响评价结论	3

2总论	4

2.1编制依据	4

2.2评价目的	7

2.3评价原则	8

2.4评价工作程序	8

2.5环境影响因素识别及评价因子筛选	9

2.6评价内容及评价重点	11

2.7评价标准	11

2.8评价等级及评价范围	14

2.9环境功能区划	18

2.10环境保护目标	18

3工程分析	20

3.1项目概况	20

3.2原辅材料及能源消耗	22

3.3生产设备	23

3.4工艺流程、排污节点及清洁生产分析	23

3.5公用工程	27

3.6施工期主要污染源及防治措施	29

3.7运营期主要污染源及防治措施	29

3.8主要污染物排放量汇总	34

4  环境现状调查与评价	35

4.1地理位置	35

4.2自然环境概况	35

4.3区域污染源调查	38

4.4环境质量现状监测与评价	41

5  施工期环境影响分析	51

5.1 施工废气影响分析	51

5.2 施工期噪声影响分析	51

5.3水环境的影响分析	52

5.4固体废物影响分析	52

5.5生态环境影响分析	52

6  运营期环境影响预测与评价	53

6.1环境空气影响预测与评价	53

6.2地表水环境影响分析	61

6.3地下水环境影响评价	62

6.4声环境影响评价	69

6.5固体废物影响分析	72

6.6环境风险分析	73

7  污染防治措施可行性论证	76

7.1废气治理措施可行性论证	76

7.2废水处理措施可行性论证	77

7.3噪声防治措施可行性论证	78

7.4固体废物处置措施可行性论证	79

7.5防渗措施可行性论证	79

8  厂址选择可行性及平面布置合理性分析	81

8.1厂址选择可行性分析	81

8.2平面布置合理性分析	82

9  环境经济损益分析	83

9.1环保设施内容及投资估算	83

9.2环境代价分析	84

9.3环境可接受程度分析	85

9.4社会效益分析	85

10环境管理与环境监测计划	87

10.1环境保护管理	87

10.2建设项目污染物排放内容	88

10.3环境监测计划	91

10.4建设项目竣工环境保护验收内容	93

11结论与建议	96

11.1结论	96

11.2建议	99

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目评价范围、现状监测布点及敏感点分布图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  项目周边关系及卫生防护距离包络线图

附件

附件1  原登记表备案表

附件2  柏乡县王家庄乡规划建设国土资源办公室关于本项目用地的证明

附件3  柏乡县王家庄乡人民政府关于本项目选址的证明

附件4  柏乡县污水处理厂关于本项目的收水证明

附件5  环境质量现状监测报告

附件6  建设单位承诺书

附件7  项目环评委托书

附件8  建设项目环评审批基础信息表

- 1概述

- 1.1项目背景

“衣食住行”是人们生活上的基本需要，而“衣”排在第一位，是因为人穿衣不仅仅是为了蔽寒暑、防虫防风雨、遮体避羞等，还具有装饰身体、美化生活，显示人的身份地位、民族信仰等作用。而时至今日，随着人们生活水平的不断提高，对服装的要求也越来越高，因此服装行业有着优良的发展前景。

河北洺诺服装股份有限公司（原名河北洺诺服装有限公司）成立于2015年09月，位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，主要从事服装制造与销售。公司于2017年6月进行并完成了环境影响登记表备案工作。

为进一步扩大公司规模、增加效益，洺诺公司紧抓市场机遇，在充分调研的基础上，投资35万元在河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东现有厂区内建设年产80万条休闲裤项目。项目厂区占地15亩，总建筑面积6900m2。利用厂区现有生产车间等设施，并新建办公楼，新购置并安装水洗机、脱水机、烘干机等设备。项目建成后年生产休闲裤80万条。

- 1.2评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关政策和法律法规要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目环评文件类别属于编制报告书。

评价工作过程回顾：

(1)前期准备工作

接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行现场踏勘和资料收集的工作，按照法律法规的有关要求，进行初步工程分析，开展区域自然环境调查，进行环境影响因素识别、评价因子筛选、明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围及评价标准。

(2)进行工程分析

根据污染物产生环节，分析污染物产生和排放的位置、种类、方式，确定污染物排放浓度和排放量，核算物料平衡、水平衡等，分析达标情况。

(3)进行环境质量现状及污染防治措施可行性分析

环境质量现状监测结果分析，论证采取污染防治措施的可行性、长期稳定运行和达标排放的可靠性。

(4)环境影响评价文件编制

在项目现场调查、资料调研、环境质量现状监测、环境影响分析等工作的基础上，按照建设项目环境影响评价法律法规的要求，编制完成了《河北洺诺服装股份有限公司年产80万条休闲裤项目环境影响报告书(报审版)》。

- 1.3分析判定项目相关情况

1、政策符合性判定

①《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》的符合性

对照《产业结构调整指导目录(2011年)(2013修正)》（国家发改委令2013年第21号），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合指导目录要求。

②与《河北省新增限制和淘汰类产业目录》的符合性

对照河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业项目》，本项目行业、规模、产品、设备均不属于其限制类、淘汰类之列。本项目符合冀政[2015]7号的要求。

③项目“三线一单”符合性判定

表1   项目“三线一单”符合性判定

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，周边无具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 本项目运行过程中会消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，项目用地符合当地规划，符合资源利用上线要求 |
| 环境质量底线 | 本项目所在区域地下水环境、声环境质量均满足相应质量标准要求，大气环境有超标现象，主要是受到了区域空气环境差的影响。本项目经过处理后对周边大气环境影响很小，废水、噪声经治理后均可达标排放，固废可得到合理处置，符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，紧邻河北柏乡经济开发区，参照该规划环评环境准入负面清单，本项目不在该区域负面清单内 |

综上所述，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策要求。

2、规划符合性判定

①选址及用地规划符合性

本项目选址位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，柏乡县王家庄乡规划建设国土资源办公室为本项目出具了用地证明(见附件)，准许建厂使用；柏乡县王家庄乡人民政府为本项目出具了选址证明 (见附件)，项目选址符合该乡乡镇规划。

②与环境功能区划的符合性分析

根据环境功能区划，厂址所在区域环境空气为二类区，厂址周围地下水环境为Ⅲ类区，声环境属于2类区。由现状监测结果可知，区域各项环境质量指标仍可以满足功能区划的要求，项目的建设对大气、地下水、地表水及声环境影响很小。项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域。

综上所述，项目建设符合相关规划要求。

根据项目主要流程和场地地形地貌、地质情况及气象等因素，充分考虑可持续性发展的空间。本项目采用功能相对集中的布置方式，分为生产区和办公区部分；满足生产工艺要求，人流、物流路线合理、短捷和顺畅，项目的总图布置是合理的。

- 1.4本项目关注的主要环境问题

本项目废气污染物主要为天然气锅炉烟气，污水处理站NH3、H2S、恶臭气体，食堂油烟；固体废物主要为各工序边角料、不合格原料和成品、污水处理站污泥、生活垃圾；噪声主要来自缝纫机、水洗机、脱水机等生产设备和泵、风机等辅助设备；废水为洗衣废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。项目主要影响为废气对环境空气的影响、废水对水环境的影响、噪声对声环境的影响以及固体废物产生的影响。

- 1.5环境影响评价结论

河北洺诺服装股份有限公司年产80万条休闲裤项目符合环境保护法律法规和政策标准，选址合理，满足环境功能区要求，污染物能够实现稳定达标排放，环境保护措施技术可行，环境影响可接受，符合清洁生产要求，公众支持该项目建设，具有良好的社会和环境效益。从环境保护角度认为，项目建设可行。

在编制报告过程中，得到了邢台市环境保护局柏乡县分局、监测单位及建设单位的大力支持和帮助，在此一并表示衷心地感谢！

- 2总论

- 2.1编制依据

- 2.1.1国家环境保护法律法规规章文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

(5)《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

(6)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

(7) 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

(9) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年7月16日；

(10)《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国务院，国发[2005]39号，2005年12月3日；

(11)《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，国务院，国发[2009]38号，2009年9月17日；

(12)《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，国务院，国发[2010]7号，2010年2月6日；

(13)《关于加强环境保护重点工作的意见》，国务院，国发[2011]35号，2011年11月17日；

(14)《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2013]37号，2013年9月25日；

(16)《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》，国务院办公厅，国办发[2013]101号，2013年10月25日；

(17)《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2015]17号，2015年4月2日；

(18)《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2016]31号，2016年5月28日；

(19)《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，国家发展和改革委员会2013年第21号令，2013年2月16日；

(20)《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》，环境保护部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家能源局，环发[2013]104号，2013年9月17日；

(21)《国家危险废物名录(2016年本)》，环境保护部令第39号，2016年8月1日；

(22) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日；

(23)《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》，原国家环境保护总局，环发[2001]19号，2001年2月21日；

(24)《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发[2014]197号，2014年12月30日；

(25)《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，原国家环保总局，环发[2006]51号，2006年9月12日；

(26)《关于印发<华北平原地下水污染防治工作方案>的通知》，环境保护部、国土资源部、住房和城乡建设部、水利部，环发[2013]49号，2013年4月22日；

(27)《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》，环境保护部公告[2013]36号，2013年6月8日；

(28)《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》，环境保护部办公厅，环大气[2016]80号，2016年6月20日；

(29)《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，环境保护部，2017年2月17日；

(30)《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环境保护部办公厅，环发[2014]197号，2014年12月30日；

- 2.1.2省市环境保护法规规章文件

(1)《河北省大气污染防治条例》，河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2016年3月1日；

(2)《河北省固体废物污染环境防治条例》，2015年3月26日；

(3)《河北省水污染防治条例》(河北省第八届人民代表大会常务委员会公告第113号)，1997年10月25日；

(4)《河北省环境保护条例》(河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第39号)，2005年5月1日；

(5) 《河北省地下水管理条例》，河北省十二届人大常委会第十一次会议，2015年3月1日；

(6)《河北省环境污染防治监督管理办法》(河北省人民政府令[2008]第2号令)，2008年3月1日；

(7)《关于印发<河北省大气污染防治行动计划实施方案>的通知》，中共河北省委、河北省人民政府，2013年9月6日；

(8)关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知，河北省人民政府办公厅，冀政办发[2015]7号，2015年3月6日；

(9)《关于颁布<河北省水功能区划>的通知》，河北省水利厅、原河北省环境保护局，冀水资[2004]42号，2004年5月15日；

(10)《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》，原河北省环境保护局、河北省发展和改革委员会，冀环管[2005]238号，2005年9月7日；

(11)《建设项目环境管理若干问题的暂行规定》，原河北省环境保护局，冀环[2007]65号，2007年5月14日；

(12) 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，河北省环境保护厅冀环总[2014]283号，2014年9月25日；

(13)《河北省环境保护局关于印发<河北省城市集中式饮用水水源保护区划分>的通知》，原河北省环境保护局，冀环控[2009]4号，2009年1月4日；

(14)《关于印发<建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点>的通知》，河北省环境保护厅办公室，冀环办发[2010]250号，2010年12月21日；

(15)《关于深入开展排污权交易工作的通知》，河北省环境保护厅办公室，冀环办发[2013]165号，2013年6月27日；

(16)《河北省建筑施工扬尘治理强化措施18条》，河北省住房和城乡建设厅， 2016年12月27日；

(17) 关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的通知，河北省环境保护厅办公室（冀环办字函〔2017〕727号），2017年11月23日；

(18)《河北省水污染防治工作方案》；

(19)《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》，2017年2月26日。

- 2.1.3环境保护技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

(8)《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ 2035-2013)；

(9)《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)；

(10)《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)。

- 2.1.4相关文件

(1) 柏乡县王家庄乡规划建设国土资源办公室关于本项目用地的证明；

(2) 柏乡县王家庄乡人民政府关于本项目选址的证明；

(3) 河北洺诺服装股份有限公司环境质量现状监测报告；

(4) 环境影响评价委托书；

(5) 河北洺诺服装股份有限公司提供并认可的其他相关资料。

- 2.2评价目的

(1)通过现场调研、资料收集等手段，查清区域环境特征、主要环境限制因素、项目所在区域环境质量背景状况。

(2)通过工程分析，明确项目营运期主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，评价项目运营期对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治措施。根据工程污染物排放情况和区域环境容量，提出工程的主要污染物核定排放总量控制建议指标。

(3)论证拟采取的环境保护措施的可行性及工程清洁生产水平，并针对存在的问题，提出建设及生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

(4)论证项目选址方案的环境可行性及对国家及地方产业政策、区域总体发展规划、清洁生产、污染物达标排放和排放总量控制的符合性及相容性。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术支持，为环境保护主管部门提供决策依据。

- 2.3评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

①依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

②科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

③突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 2.4评价工作程序

本次评价工作为建设项目环境影响评价，其工作程序见图2.4-1。

图2.4-1   建设项目环境影响评价工作程序图

- 2.5环境影响因素识别及评价因子筛选

- 2.5.1环境影响因素识别

根据该项目的生产特点及对环境的影响，将建设和生产过程中不同工序、工段或过程对环境的影响列于表2.5-1。

表2.5-1   环境影响因素识别表

| 类 别 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  |  | 社会环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环 境 空 气 | 水 环 境 | 土 壤 环 境 | 声 环 境 | 植 被 | 野 生 生 物 | 农 作 物 | 水 土 流 失 | 工 业 发 展 | 人 口 就 业 | 交 通 |
| 施工期 | 土方施工 | -1D | — | -1D | -1D | -1D | — | — | -1D | +1D | +1D | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D | — | — | -1D | — | — | — | — | +1D | +1D | -1D |
|  | 设备安装 | — | — | — | -1D | — | — | — | — | +1D | +1D | -1D |
| 营运期 | 废气 | -1C | — | — | — | — | — | -1C | — | +1C | +1C | -1C |
|  | 废水 | — | -1C | — | — | — | — | — | — | +1C | +1C | -1C |
|  | 固废 | — | — | -1C | — | — | — | — | — | +1C | +1C | -1C |
|  | 噪声 | — | — | — | -1C | — | — | — | — | +1C | +1C | -1C |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益； 2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大； 3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.5-1可知，施工期主要表现在对自然环境和生态环境要素产生一定程度的负影响，其中自然环境主要表现在对环境空气、土壤环境、声环境的短期影响，对社会环境则表现为短期内正影响。营运期对环境的负影响是长期存在的，主要表现在对环境空气、水环境、声环境、土壤环境四个方面的长期负影响，而对当地的工业发展和劳动就业均会起到一定的积极作用，有利于居民收入水平的提高。

- 2.5.2评价因子筛选

根据工程的污染物排放特征以及项目所在区域的环境质量状况，确定评价因子，见表2.5-2。

表2.5-2   项目评价因子筛选一览表

| 项 目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 污染源分析 | 颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S、恶臭气体 |
|  | 环境影响评价 | SO2、NO2、PM10、NH3、H2S、臭气浓度 |
| 地面水环境 | 污染源分析 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、色度 |
|  | 地面水环境影响分析 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、色度 |
| 地下水 环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 污染源分析 | COD、氨氮 |
|  | 地下水环境影响分析 | 耗氧量、氨氮 |
| 固体废物 | 污染源分析 | 各工序边角料、不合格原料和成品、污水处理站污泥、生活垃圾 |
|  | 环境影响分析 |  |
| 声环境 | 污染源分析 | Leq(A) |
|  | 环境影响分析 |  |

- 2.6评价内容及评价重点

- 2.6.1评价内容

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)的要求以及项目特点，本次评价的主要工作内容见表2.6-1。

表2.6-1   评价内容一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总论 | 编制依据、评价目的、评价原则、环境影响因素识别及评价因子、评价内容及评价重点、评价标准、评价等级的划分、评价范围及环境保护目标。 |
| 2 | 工程分析 | 工程概况、工艺流程及排污节点、主要生产设备、原辅材料、物料平衡、公用工程、主要污染源及污染防治措施。 |
| 3 | 环境现状调查与评价 | 自然环境、环境功能区划、区域污染源调查及环境质量现状监测与评价。 |
| 4 | 施工期环境影响分析 | 施工废气、废水、施工噪声、施工垃圾影响分析。 |
| 5 | 运营期环境影响 预测与评价 | 运营期环境空气影响评价、声环境影响评价、水环境影响评价、固废环境影响分析。 |
| 6 | 污染防治措施及 可行性论证 | 从技术方面对废气、废水、噪声、固废污染防治措施及防渗进行可行性论证。 |
| 7 | 厂址选择可行性及平面布置合理性分析 | 从当地规划、工程建设条件、政策符合性、卫生防护距离、环境功能区划等方面分析本项目选址可行性及厂区平面布置的合理性。 |
| 8 | 环境经济损益分析 | 确定环保措施的项目内容，统计分析环保措施投入的资金以及取得的环境、经济效益，分析建设项目环保设施投资占项目总投资比例的合理性。 |
| 9 | 环境管理与监测计划 | 制定环境管理与监测计划，并给出建设项目竣工环境保护验收一览表。 |
| 10 | 结论与建议 | 总结项目建设结论、提出合理化建议。 |

- 2.6.2评价重点

结合项目污染物排放特点、环境功能区划、环境敏感特征和环境管理要求，本次评价将工程分析、环境空气影响评价、废水污染防治措施可行性论证、厂址选择可行性及平面布置合理性分析等专题作为本次评价的重点内容。

- 2.7评价标准

- 2.7.1环境质量标准

(1)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

(2)区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

(3)区域声环境执行《声环境质量标准》(GB/3096-2008)中的2类区标准。

具体标准值见表2.7-1。

表2.7-1   环境质量标准

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | SO2 | 24小时平均150 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
|  |  | 小时平均500 |  |  |
|  | PM10 | 24小时平均150 |  |  |
|  | NO2 | 24小时平均80 |  |  |
|  |  | 小时平均200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均4 | mg/m3 |  |
|  |  | 小时平均10 |  |  |
|  | O3 | 8小时平均160 | μg/m3 |  |
|  |  | 小时平均200 |  |  |
|  | PM2.5 | 24小时平均75 | μg/m3 |  |
|  | 氨 | 一次0.2 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 硫化氢 | 一次0.01 | mg/m3 |  |
| 声环境 | 等效连续 A声级 | 昼间60，夜间50 | dB(A) | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类区 |
| 地下水 | pH | 6.5～8.5 | —— | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 |
|  | 氨氮（以N计） | ≤0.5 | mg/L |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20 | mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001 | mg/L |  |
|  | 铬(六价) | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3 | mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.1 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |  |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100mL |  |
|  | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L |  |

- 2.7.2污染物排放标准

(1) 废气：天然气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求。食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型食堂标准。有组织氨、硫化氢、恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值，无组织氨、硫化氢、恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准。

(2)废水：厂区废水排放合并执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求。

(3)噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

- 2.7.3 控制标准

一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准及其修改单要求。

污染物排放标准的标准值见表2.7-2至2.7-5。

表2.7-2   废气排放标准汇总表

| 类别 | 污染物 名称 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求 |
|  | SO2 | 50mg/m3 |  |
|  | NOX | 150mg/m3 |  |
| 食堂 | 油烟 | 油烟浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60% | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型食堂标准 |
| 工艺过程及污水处理站恶臭污染物 | 排气筒高度15m |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 氨 | 4.9kg/h |  |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |
|  | 臭气浓度 | 2000(无量纲) |  |
| 无组织恶臭污染物 | 氨 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准 |
|  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 20(无量纲) |  |

表2.7-3   废水排放标准一览表                单位：mg/L

| 项 目 | pH | COD | SS | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 6-9 | 500 | 400 | 300 | - | - | - | 100 | 20 |
| 柏乡县污水处理厂进水水质要求 | 6-9 | 400 | 200 | 200 | 25 | 3.0 | 40 | - | - |
| 合并执行 | 6-9 | 400 | 200 | 200 | 25 | 3.0 | 40 | 100 | 20 |

表2.7-4   噪声排放标准一览表   单位：dB(A)

| 时段 |  | 标准限值 |  | 级别 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 营运期 | 厂界 | 60 | 50 | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |

表2.7-5   固体废物控制标准

| 项目 | 污染物 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 工业固废 | 一般工业固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准及其修改单要求(参照) |

- 2.8评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则》中有关环境评价等级划分规定，结合本项目的性质、规模、污染物排放特点及排放去向和项目所在地区域环境状况，确定本项目环境影响评价等级并确定相应的评价范围。

- 2.8.1环境空气评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，采用导则推荐的估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响距离，然后按评价工作分级判据进行分级，分级判据见表2.8-1。

表2.8-1   评价等级划分判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

表2.8-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | 0 |
| 最高环境温度 |  | 42.4°C |
| 最低环境温度 |  | -21.9C |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率（m） | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

采用导则中推荐的估算模式及污染物的最大地面浓度占标率计算公式进行计算：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式对项目主要大气污染物的最大地面浓度及占标率进行计算。如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%，对于没有1小时浓度质量标准的，采用8h平均质量浓度限值的2倍值、日平均质量浓度限值3倍值、年平均质量浓度的6倍值折算为1h平均质量浓度限值。

结合项目特点，根据污染物源强和排放方式分析及初步工程分析，计算各污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大地面质量浓度Ci及其占标率Pi和其地面质量浓度达标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。项目有组织污染物及无组织污染物源强参数见表2.8-3、2.8-4。

表2.8-3   项目有组织排放污染物源强参数表

| 污染源 | 污染因子 | 废气产生量（m3/h） | 污染物源强（kg/h） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 出口 温度 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |
| 天然气蒸汽锅炉排气筒 | PM10 | 1090.07 | 0.003 | 8 | 0.2 | 353K | 114°38'59.55" | 37°28'57.70" |
|  | SO2 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | NOX |  | 0.150 |  |  |  |  |  |
| 污水处理站排气筒 | NH3 | 5000 | 0.009 | 15 | 0.3 | 293K | 114°38'59.56" | 37°28'57.34" |
|  | H2S |  | 0.002 |  |  |  |  |  |

表2.8-4   面源污染物排放源强参数一览表

| 污染源 | 污染因子 | 源强kg/h | 有效长度m | 有效宽度m | 高度m | 顶点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.001 | 25 | 20 | 3 | 114°39'01.15" | 37°28'57.24" |
|  | H2S | 0.0003 |  |  |  |  |  |

本项目各污染因子的最大地面浓度占标率计算结果列于表2.8-5。

表2.8-5   大气污染物各因子最大地面浓度占标率计算及评价等级结果

| 污染源 | 评价因子 | Coi μg/m3 | Ci （μg/m3） | Pi （%） | Ci出现距离 （m） | D10% （m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气蒸汽锅炉排气筒 | PM10 | 450 | 0.0004911 | 0.11 | 148 | 未出现 | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 0.0004911 | 0.10 |  | 未出现 | 三级 |
|  | NOX | 240 | 0.004911 | 2.05 |  | 未出现 | 二级 |
| 污水处理站排气筒 | NH3 | 200 | 0.0007214 | 0.36 | 216 | 未出现 | 三级 |
|  | H2S | 10 | 7.214E-5 | 0.72 |  | 未出现 | 三级 |
| 污水处理站 | NH3 | 200 | 0.006879 | 3.44 | 77 | 未出现 | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.0006879 | 6.88 |  | 未出现 | 二级 |
| 统计 |  | / |  |  | / | 未出现 | 二级 |

注：Cmax污染物最大地面浓度；Coi污染物环境质量标准，Pmax污染物最大地面浓度占标率。同类污染物取值为占标率较高者

由估算结果可知，各污染物废气Pmax为6.88%，小于10%。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的划分规定，确定本项目环境空气影响评价等级为二级。

环境空气评价范围：以厂址为中心区域，边长5km的矩形范围。

- 2.8.2水环境评价等级及评价范围

一、地表水环境影响评价等级划分

本项目废水包括水洗废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。项目废水排入厂区污水处理站进行处理，处理后经厂区排污口排入污水处理厂。

本项目废水不直接排入地表水体。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)，本项目不设评价等级，仅对废水进行达标分析。

二、地下水环境影响评价等级划分

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定本次评价地下水评价工作等级。

（1）地下水环境影响评价项目类别

本项目为服装加工项目，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，项目类别属于“服装制造”中有水洗工艺的，因此，本次地下水环境影响评价类别判定为“Ⅲ类”。

（2）地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目的地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.8-4。

表2.8-4   建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，结合现场调查及区域水文地质资料，项目所在地及周边地下水流向为西南向东北，本项目所在地属于集中式饮用水水源地准保护区及准保护区以外的补给径流区，地下水敏感程度为“较敏感”。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.8-5   建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据以上分析和《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境影响评价工作等级的划分规定，确定地下水环境影响评价工作等级为“三级”。

（3）地下水环境评价范围

地下水环境评价范围：以地下水流向为主轴，上游1km，下游2km，两侧各1km，面积6km2的矩形区域。

- 2.8.3声环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)进行工作等级的划分。

①所在功能区：项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区；

②噪声级增加量：项目产噪设备声级值在70-95dB(A)之间，经过采取降噪隔音措施后，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增加量在3~5dB(A)以下；

③受影响人口数量变化：距离项目最近的敏感点为西南侧460m的杨村，受影响人口数量变化不大。

根据以上分析和《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)声环境影响评价工作级别的划分规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

声环境评价范围：厂界向外1m。

- 2.9柏乡县污水处理厂概况

柏乡县污水处理厂位于县城东，一期处理规模为5万m3/d，处理工艺为“CASS+混凝+沉淀+水解酸化”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，二期设计规模为7.5万m3/d，收水范围为柏乡县城生活废水及开发区工业废水，一期工程于2009年10月建成并于2010年7月通过邢台市环境保护局验收，目前运行稳定，二期尚未建设。

柏乡县污水处理厂已为洺诺公司出具了收水证明，目前污水处理厂日处理能力为1万吨，可接纳本项目废水，不会对污水处理厂处理能力造成冲击，且污水管网已铺设至厂区位置，同意接收本项目废水。

- 2.10环境功能区划

本项目所在区域以工业区为主要功能，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；本项目所在区域地下水以集中式生活饮用水和工农业用水为主，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能区的分类，项目所在区域属于2类声环境功能区。

- 2.11环境保护目标

本项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，评价范围内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据本工程建设特征和所在区域的生态环境的特点，确定本项目评价范围内居民聚居区为环境保护目标，见表2.10-1。

表2.10-1   环境保护目标及保护对象一览表

| 环境要素 | 保护目标 |  | 相对 方位 | 距厂界距离(m) | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 杨村 |  | SW | 460 | 居民 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 巨鹿庄村 |  | NW | 1500 |  |  |
|  | 刘家场村 |  | N | 1340 |  |  |
|  | 赵家庄村 |  | NE | 2000 |  |  |
|  | 御景江山小区 |  | E | 1770 |  |  |
|  | 柏乡槐阳中学 |  | SE | 2470 |  |  |
|  | 汉都盛景小区 |  | SE | 770 |  |  |
|  | 西路村 |  | SE | 1740 |  |  |
|  | 东路村 |  | SE | 2120 |  |  |
|  | 贾庄村 |  | SE | 1920 |  |  |
|  | 南张村 |  | SE | 1170 |  |  |
|  | 赵村 |  | SW | 1630 |  |  |
| 地下水 | 区域地下水环境 |  |  |  | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准 |  |
| 声环境 | 区域声环境 | 厂界 |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准 |  |

- 3工程分析

河北洺诺服装股份有限公司（原名河北洺诺服装有限公司）成立于2015年09月，位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，主要从事服装制造与销售。公司于2017年6月进行并完成了环境影响登记表备案工作。

洺诺公司厂区已经建设完成并投产，目前主要从事休闲裤的生产与销售，现阶段休闲裤的生产工艺仅裁剪、缝制等，无水洗工艺。为进一步扩大公司规模、增加效益，洺诺公司紧抓市场机遇，在充分调研的基础上，建设本项目。本项目建成后，在扩大公司产量的同时，增加水洗工艺，提高了产品质量，增强了企业的市场竞争力。

- 3.1原项目情况

- 3.1.1原项目概况

河北洺诺服装股份有限公司（原名河北洺诺服装有限公司）成立于2015年09月，位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，主要从事服装制造与销售。公司于2017年6月进行并完成了环境影响登记表备案工作（备案号：201713052400000007）。

洺诺公司厂区已经建设完成并投产，目前主要从事休闲裤的生产与销售，现阶段休闲裤的生产工艺仅裁剪、缝制等，无水洗工艺。

根据其原环境影响登记表，同时结合踏勘现场情况，河北洺诺服装股份有限公司原有项目工程内容见表3.1-1。

表3.1-1   原项目主要工程内容情况一览表

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服装加工项目 |  |
| 建设单位 | 河北洺诺服装股份有限公司 |  |
| 法人代表 | 赵威 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |
| 建设地点 | 河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东 |  |
| 劳动定员 | 劳动定员为40人 |  |
| 运行时间 | 项目全年生产300天，年工作小时数为2400h |  |
| 工程内容 | 原项目主要建构筑物为裁剪车间1座、缝纫车间1座、包装车间1座、成品仓库1座、餐厅1座、门卫2座，购置安装有验布机、铺布机、裁剪机、粘合机、缝纫机、锁眼机、钉扣机、钉吊牌机等设备。 |  |
| 产品方案 | 主要产品为年产休闲裤30万条 |  |
| 生产设备 | 验布机、铺布机、裁剪机、粘合机、缝纫机、锁眼机、钉扣机、钉吊牌机等设备 |  |
| 公用工程 | 项目用电由当地电网供给，用水由当地自来水管网供给，项目生活污水经化粪池处理后经管网送柏乡县污水处理厂处理，项目生产用热采用电加热 |  |
| 生产工艺 | 项目主要生产工艺为裁剪和缝纫 |  |
| 产排污节点及污染防治措施 | 废水 | 生活污水经化粪池处理后经管网送柏乡县污水处理厂处理 |
|  | 噪声 | 产噪设备采取基础减振、厂房隔声等措施 |
|  | 固废 | 项目产生下脚料全部外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运 |

- 3.1.2原项目生产工艺流程及产排污节点

根据河北洺诺服装股份有限公司环境影响登记表及该项目现场情况，现有项目主要生产工艺及产排污节点如下。

图例：

G废气N噪声S固废W废水

图3.1-1   现有项目生产工艺流程图

结合原环境影响登记表及目前已有环境保护设施运行情况，原项目主要采取的污染防治措施及污染物排放情况见下表：

表3.1-2   原项目主要采取污染防治措施及污染物排放情况

| 类别 | 排污节点 | 污染物 | 采取环保措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生活污水 | COD | 化粪池处理后经管网排入柏乡县污水处理厂 | 300mg/L，0.115t/a |
|  |  | BOD5 |  | 180mg/L，0.069t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 22mg/L，0.008t/a |
|  |  | SS |  | 150mg/L，0.058t/a |
| 固体废物 | 裁剪、缝纫等 | 下脚料 | 外售综合利用 | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 0t/a |
| 噪声 | 生产设备 | 项目主要噪声源为缝纫设备，源强为75~85dB（A）经厂房隔声等措施后，厂界噪声达标排放 |  |  |

原项目废水污染物排放量为COD：0.115t/a、BOD5：0.069t/a、氨氮：0.008t/a、SS：0.058t/a。

- 3.1.3公司现状情况

（1）原有工程环保问题排查：

①原有餐厅的餐饮废水与生活废水一同排入化粪池处理，无隔油措施。

②布料的下脚料未进行集中收集处置，厂内有乱堆乱放现象。

（2）“以新带老”整改措施

针对以上企业存在的环保问题，提出以下“以新带老”整改措施

①餐饮废水排入厂区新建污水处理站进行处理，污水处理站设有隔油池。

②设置固废收集点，定期进行收集处置。

- 3.2项目概况

(1)项目名称：年产80万条休闲裤项目

(2)建设单位：河北洺诺服装股份有限公司

(3)建设性质：改扩建

(4)项目投资：项目总投资35万元，其中环保投资17万元，占总投资的48.57%。

(5)建设地点：项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东现有厂区内，场址中心地理坐标：37°28'59.30" N，114°39'00.52"E。

(6)建设内容及规模：洺诺公司厂区占地15亩，总建筑面积6900m2。本项目利用厂区现有生产车间等设施，并新建办公楼，新购置并安装水洗机、脱水机、烘干机等设备。项目建成后年生产休闲裤80万条。项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1   扩建项目完成后全厂主要建设内容一览表

| 项目名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 裁剪车间：主要进行验布、铺布、裁剪、验片、压衬等工艺，该车间主要为原料布的准备阶段 | 钢结构，利旧 |
|  | 2 | 缝纫车间：主要进行缝纫工作 | 钢结构，利旧 |
|  | 3 | 包装车间：主要进行成品裤的分码、钉吊牌、打包等工作 | 钢结构，利旧 |
|  | 4 | 水洗车间：主要进行水洗工艺 | 钢结构，新建 |
| 辅助工程 | 1 | 办公楼(6F) ：地下1层、地上5层 | 砖混结构，新建 |
|  | 2 | 厨房、餐厅：用于员工就餐 | 砖混结构，利旧 |
|  | 3 | 门卫2座 | 砖混结构，利旧 |
| 公用工程 | 1 | 供水：由王家庄乡集中供水系统提供 | —— |
|  | 2 | 排水：项目生活污水经化粪池处理后与综合废水一同进入厂区内污水处理站，处理达标后由污水管网排入柏乡县污水处理厂进行处理 | —— |
|  | 3 | 供电：由王家庄乡供电管网提供 | —— |
|  | 4 | 供热：项目生产用热由1台1t/h的天然气蒸汽锅炉提供，职工办公生活冬季取暖和夏季制冷采用单体空调 | —— |
| 环保工程 | 1 | 污水处理站废气：封闭污水处理站+生物除臭装置+15m排气筒(1套) | —— |
|  | 2 | 天然气蒸汽锅炉废气：8m高排气筒（1根） | —— |
|  | 3 | 食堂油烟：油烟净化器1套 | —— |
|  | 4 | 废水：污水处理站1座 | —— |
|  | 5 | 厂房隔声、基础减振、消声器等 | —— |
| 储运工程 | 1 | 成品仓库 | 钢结构，利旧 |

(7)产品方案

项目建成后全厂年生产休闲裤80万条。

(8)项目占地：项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，占地15亩，总建筑面积6900m2。柏乡县王家庄乡规划建设国土资源办公室为本项目出具了用地证明(见附件)，准许建厂使用；柏乡县王家庄乡人民政府为本项目出具了选址证明 (见附件)，项目选址符合该乡乡镇规划。

本项目建成后，全厂主要建(构)筑物见表3.2-2。

表3.2-2   全厂主要建(构)筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 500 | 3000 | 砖混结构，新建 |
| 2 | 裁剪车间 | 860 | 860 | 钢结构，利旧 |
| 3 | 缝纫车间 | 860 | 860 | 钢结构，利旧 |
| 4 | 包装车间 | 860 | 860 | 钢结构，利旧 |
| 5 | 成品仓库 | 860 | 860 | 钢结构，利旧 |
| 6 | 餐厅 | 200 | 200 | 砖混结构，利旧 |
| 7 | 水洗车间 | 200 | 200 | 钢结构，新建 |
| 8 | 门卫 | 60 | 60 | 砖混结构，利旧 |
| 9 | 道路及其他 | 5600 | —— | —— |
| 合计 |  | 10000 | 6900 | —— |

(9)厂区平面布置

项目厂区为南北长、东西短的矩形分布，大门设置于厂区西侧，与出厂道路相连，其南北各为一座门卫。办公楼位于厂区北侧，其中地下1层，地上5层；办公楼南部区域由北向南依次为裁剪车间、缝纫车间、餐厅、包装车间、成品仓库。水洗车间位于厂区西南角，污水处理站位于厂区南侧。具体厂区平面布置见附图3。

(10)劳动定员及工作制度：扩建完成后全厂劳动定员70人，工作制度为单班制，每班8小时，年生产300天。

- 3.3原辅材料及能源消耗

- 3.3.1主要原辅材料及能源消耗情况

扩建后全厂主要原辅材料及能源消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1   扩建后全厂主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料 | 100万米/a | 全棉布、全棉弹力布 |
| 2 | 口袋布 | 24万米/a | / |
| 3 | 缝纫线 | 10万轴/a | / |
| 4 | 拉链 | 80万条/a | / |
| 5 | 扣子 | 80万套/a | / |
| 6 | 包装纸箱 | 4万个/a | / |
| 7 | 软水剂 | 600kg/a | / |
| 8 | 柠檬酸 | 400kg/a | / |
| 9 | 电 | 27万kWh | 由王家庄乡供电管网提供 |
| 10 | 新鲜水 | 5445m3/a | 由王家庄乡供水系统提供 |
| 11 | 天然气 | 19.2万m3/a | 由当地天然气管道接入 |

- 3.3.2主要原辅材料性质

(1)软水剂

软水剂是一种高效螯合分散剂，对钙、镁等金属离子具有十分优异的络合力，是纺织印染和成衣洗水过程是必不可少的。其性状为白色小颗粒状粉末，可溶于冷水。本项目使用软水剂为磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）。

密封储存于阴凉、通风、干燥处。

(2)柠檬酸

柠檬酸又称枸缘酸，化学名称2-羟基丙烷-1，2，3-三羧酸。根据其含水量的不同，分为一水柠檬酸和无水柠檬酸。柠檬酸的用途非常广泛,用于食品工业占生产量的75%以上,可做为食品的酸味剂,抗氧化剂，pH调节剂，用于清凉饮料、果酱、水果和糕点等食品中。用于医药工业占10%左右，主要用作抗凝血剂、解酸药、矫味剂、化妆品等。用于化学工业等占15%左右，用作缓冲剂、络合剂、金属清洗剂、媒染剂、胶凝剂、调色剂等。在电子、纺织、石油、皮革、建筑、摄影、塑料、铸造和陶瓷等工业领域中都有十分广阔。

(3)天然气

表3.3-2  天然气成分表

| 成份 | CH4 | C2H6 | C3H8 | CO2 | N2 | 总含硫量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量(%) | 96.226 | 1.77 | 0.03 | 0.473 | 0.967 | 200mg/m3 |

- 3.4生产设备

表3.4-1   扩建后全厂主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台、套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动对边验布机 | 670-HB | 1 | 利旧 |
| 2 | 铺布机 | AS1-220、TYF-6160 | 2 | 利旧 |
| 3 | 裁剪机 | AG-A2307JLM | 1 | 利旧 |
| 4 | 粘合机 | 500型、300型 | 2 | 利旧 |
| 5 | 工业缝纫机 | GC6880、JK798TE、S-7100A-303A、BRC-5559W、JK-迅利11E | 70 | 利旧30台，新增40台 |
| 6 | 锁眼机 | ST-9820-01、HR-9820-00 | 3 | 利旧 |
| 7 | 钉扣机 | L0-605A、YG-1377D | 2 | 利旧 |
| 8 | 水洗机 | GX-200 | 2 | 新增 |
| 9 | 脱水机 | SS751-10000 | 1 | 新增 |
| 10 | 烘干机 | SWA801-100 | 5 | 新增 |
| 11 | 熨斗/熨台 | TP-B4 | 17 | 利旧 |
| 12 | 钉吊牌机 | 6000A | 3 | 利旧 |
| 13 | 天然气蒸汽锅炉 | 1t/h | 1 | 新增 |

- 3.5工艺流程、排污节点及清洁生产分析

本项目产品为休闲裤，其主要工艺分为缝制部分和水洗部分。项目具体生产工艺及排污节点分析如下：

3.5.1生产工艺及排污节点

本项目具体工艺流程及产污节点图见3.5-1。

图例：

G废气N噪声S固废W废水

图3.5-1   扩建后全厂生产工艺流程及排污节点图

具体工艺流程描述：

①原料

本项目主要原料为面料布（包括全棉布和全棉弹力布），辅料有口袋布、缝纫线、拉链、扣子等。上述原辅料均有良好的合作单位提供。

②验布

该工序主要目的为检查原料面料有无瑕疵，具体做法为将原料卷布置于验布机上，由人工拉拽面料进行检验。

该工序产生的主要污染物为：不合格布料S。

③铺布

将验好的布料平铺于铺布机平台上。

④裁剪

将铺布机平台沿着地面轨道运至裁剪机下方，裁剪机为电脑智能操控，操控系统中有各型号、尺码裤子的尺寸数据，裁剪机的刀由上而下进行裁剪。

该工序产生的主要污染物为：裁剪边角料S。

⑤压衬

该工序的主要目的为将口袋和腰线压衬于裤身上，具体做法为使用电烙铁将口袋、腰线和裤身加热后衬于一起。电烙铁加热温度为100摄氏度。

⑥缝纫

该工艺为成衣的主要工艺，人工使用缝纫机将裁剪后的裤身各个部分缝纫在一起。

该工序产生的主要污染物为：缝纫时产生的线头、碎布等边角料S；缝纫机产生的噪声N。

⑦锁眼、钉扣

人工将裤口和锁眼进行加工和缝纫。

⑧水洗

a.水洗

项目水洗工序于水洗机中进行，一次可放入200条裤子，加水0.5m3，并加入0.15kg的软水剂和0.1kg的柠檬酸。水洗机为滚筒式洗衣方式，洗衣时间为8min。洗衣完毕后打开排水口防水，然后捞出裤子放入脱水机中。

b.脱水

脱水机利用离心原理进行脱水，脱水时间为1min。

c.烘干

脱水后的裤子放入烘干机中，烘干机热源为天然气蒸汽锅炉，为间接加热，加热温度为80摄氏度，烘干时间为30min。烘干完毕后通入冷风10min进行降温。

该工序产生的主要污染物为：水洗废水W、水洗机和脱水机产生的噪声N。

⑨整烫

该工序于熨台上进行，人工使用熨斗将裤子熨平并熨出裤线。熨斗使用蒸汽进行工作，蒸汽与裤子直接接触，蒸汽来源为厂内天然气蒸汽锅炉。

⑩检验

整烫后的成品裤需要进行人工检验，查看有无瑕疵。

⑪分码

人工将成品裤进行分码。

⑫钉吊牌

使用钉吊牌机将商标和吊牌钉于成品裤上。

完成上述工序后，即可将成品库按照种类包装入库。

3.5.2污染环节汇总：

废气：天然气锅炉烟气；污水处理站NH3、H2S、恶臭气体；食堂油烟。

废水：洗衣废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。

噪声：缝纫机、水洗机、脱水机等生产设备及泵、风机等辅助设备产生的噪声。

固废：各工序边角料、不合格原料和成品、污水处理站污泥、生活垃圾。

本项目排污节点一览表见下表：

表3.5-1   项目排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 排污节点 | 污染物种类 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 天然气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 8m高排气筒(1根) |
|  | 2 | 污水处理站 | NH3、H2S、恶臭气体 | 封闭污水处理站+生物除臭装置+15m排气筒(1套) |
|  | 3 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |
| 噪声 | 1 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |
|  | 2 | 泵、风机 | 噪声 | 安装消声器、厂房隔声 |
| 固废 | 1 | 生产工序 | 边角料 | 外售综合利用 |
|  | 2 | 检验 | 不合格品 |  |
|  | 3 | 污水处理站 | 干化污泥 | 环卫部门收走送至垃圾填埋场 |
|  | 4 | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集交予环卫部门处理 |
| 废水 | 1 | 水洗 | 水洗废水 | 生活污水经化粪池处理后与综合废水一同进入厂区内污水处理站，处理达标后由污水管网排入柏乡县污水处理厂进行处理 |
|  | 2 | 锅炉 | 锅炉软水制备废水 |  |
|  | 3 | 食堂 | 食堂废水 |  |
|  | 4 | 办公生活 | 职工盥洗废水 |  |

3.5.3清洁生产简要分析

（1）生产工艺与装备要求

本项目为服装生产项目，引进的生产设备为行业内先进设备，工艺技术流程顺畅、污染物产生率较小。项目原辅材料、中间产品、成品的转运路线可构成流畅线路，便于工人操作。

（2）资源能源利用指标

本项目原材料购进渠道普遍，项目生产过程中产生的边角料、不合格品均可作为再利用资源外售，有效减少了对环境的污染。

（3）产品指标

本项目产品为休闲裤，为服装，其质量经公司内严格质量体系把关，产品本身不会对环境产生影响。

（4）污染物产生指标

生产过程中产生废气、噪声经采取处理措施后均达标排放，一般固体废物处置符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求，固体废物全部妥善处置或综合利用，废水经处理达标后由管网排入污水处理厂进一步处理。因此本项目产生的污染物对环境影响不大。

（5）废物回收利用指标

本项目边角料和不合格品均可以再利用，具有良好的经济效益和环境效益。

（6）环境管理要求

公司设有专门的环境管理机构，项目建成后纳入部门管理，切实做到污染物达标排放。

项目从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等六方面分析，符合清洁生产要求。

- 3.6公用工程

- 3.6.1给排水

(1)给水

本项目用水由王家庄乡集中供水系统提供，用水单元包括水洗用水、锅炉用水、食堂用水、生活办公用水。新鲜水总用量为18.15m3/d。

本项目水洗机一次运行用水量为0.5m3，每天需进行水洗工序约13.3次，则水洗用水为6.65m3/d。

项目使用1t/h蒸汽锅炉供汽和供热，锅炉软水制备采用离子交换树脂工艺，用水量为8m3/d；

本项目设置食堂，根据《河北省用水定额(生活用水)》(DB13/T1161.3-2016)餐饮服务用水标准并结合当地实际用水情况，本项目餐饮用水按照非营业食堂10L/人·餐计算。项目提供1餐，扩建后全厂劳动定员70人，则食堂用水量为0.7m3/d；

本项目不设置宿舍，职工生活用水按照《河北省用水定额  第三部分：生活用水》(DB13/T 1161.3-2016)中规定，按40L/人·d计算，则职工生活用水量为2.8m3/d。

(2)排水

本项目废水包括水洗废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。

水洗废水量按用量的95%计算，则产生量为6.32m3/d；锅炉软水制备排水量为2.0m3/d；食堂废水产生量按使用量的80%计，则产生量为0.56m3/d；职工生活污水产生量按使用量的80%计，则产生量为2.24m3/d。

项目综合废水一同排入厂区内污水处理站进行处理，污水处理站采用MBR工艺，废水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理。

项目给排水平衡表见表3.6-1，给排水平衡图见图3.6-1。

新鲜水

18.15

锅炉用水

0.33

8

2

生活用水

0.56

2.8

2.24

污水处理站

柏乡县污水处理厂

11.12

食堂用水

0.14

0.56

0.7

水洗用水

6.65

6.32

6

11.12

图3.6-1   扩建后全厂给排水平衡图 (单位：m3/d)

表3.6-1   扩建后全厂给排水平衡表   单位：m3/d

| 序号 | 用水单元 | 总用水量 | 新鲜水 | 循环水量 | 损失 | 排水 | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水洗 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0.33 | 6.32 | —— |
| 2 | 锅炉 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 废水一同排入厂区内污水处理站进行处理 |
| 3 | 食堂用水 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.14 | 0.56 |  |
| 4 | 办公生活 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.56 | 2.24 |  |
| 合计 |  | 18.15 | 18.15 | 0 | 7.03 | 11.12 | —— |

- 3.6.2供热

本项目生产使用蒸汽由1台1t/h的天然气蒸汽锅炉提供，办公室采暖使用单体空调。

- 3.6.3供电

项目用电由王家庄乡供电管网提供，厂区配备变压器，用电能满足本项目需求。

- 3.7施工期主要污染源及防治措施

本项目施工内容主要为办公楼和污水处理站的建设，施工期主要污染源有：机械噪声、扬尘、施工废水、生活污水及固体废物。

- 3.7.1废气污染源及防治措施

本项目施工期间大气污染主要来自施工扬尘和施工机械、运输车辆废气，其中施工扬尘对环境的影响较为突出。本项目严格按照《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘治理强化措施18条》和《邢台市大气污染防治行动计划实施细则》要求，进行文明安全施工，采用施工场地四周围挡、场地洒水、弃土堆存夯实遮盖等措施控制施工扬尘。另外，施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中CO等污染物浓度增高，此类废气为间断排放，随施工结束而结束，不会对居民区造成影响。

- 3.7.2噪声污染源及防治措施

不同的施工阶段，如地基挖掘、结构建筑及设备安装等过程将使用不同的施工机械，如挖掘机、装载机等，均有高低不一的噪声产生。本项目采用合理安排施工时间，施工设备合理布局，远离敏感点，在建筑场外部设围挡等措施减缓施工噪声对周围环境的影响。

- 3.7.3废水污染源及防治措施

本项目施工废水主要为施工设备冲洗排水、水泥养护排水和施工人员生活用水。施工废水除含有大量泥沙外，其他污染物含量很小，可直接用于泼洒地面抑尘。因此，施工期废水对周围水环境影响较小。

- 3.7.4固废污染源及防治措施

施工过程中有少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾产生。将建筑垃圾和工人生活垃圾，进行分类收集，分开处理，送至建筑垃圾和生活垃圾指定堆存地点。

- 3.8运营期主要污染源及防治措施

- 3.8.1废气污染源及防治措施

本项目废气包括天然气锅炉烟气；污水处理站NH3、H2S、恶臭气体；食堂油烟。

(1)天然气锅炉烟气

本项目所需蒸汽和热量由1台1t/h的天然气蒸汽锅炉提供，运行时间为2400h/a，锅炉燃料天然气的年用量为19.2万m3。参照《工业源产排污系数手册》分析，每燃烧1万m3天然气产生的污染物18.71kgNOx、0.4kgSO2和0.38kg颗粒物，产生的烟气量136259.17m3。

经计算，项目锅炉烟气量为1090.07m3/h，颗粒物、SO2和NOx产生量分别为7.296kg/a (0.003kg/h)、7.68kg/a(0.003kg/h) 、359.23kg/a(0.150kg/h)，产生浓度分别为2.79mg/m3、2.94mg/m3、137.31mg/m³。锅炉烟气通过一根8m高排气筒直排，则颗粒物、SO2和NOx排放量分别为7.296kg/a (0.003kg/h)、7.68kg/a(0.003kg/h) 、359.23kg/a(0.150kg/h)，排放浓度分别为2.79mg/m3、2.94mg/m3、137.31mg/m³。废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值(燃气锅炉)要求。

(2)污水处理站废气

项目废水排入厂区污水处理站进行处理，污水处理站采用“MBR工艺”，运行过程中有恶臭气体产生。污水处理站位于全封闭彩钢结构中，并设置集气口，对恶臭气体进行收集，废气经收集后引入1套生物除臭装置处理，对NH3、H2S和臭气浓度处理效率可达到60%以上，处理后通过1根15m高排气筒外排。封闭空间对废气的收集效率可达到95%以上，风机风量为5000m3/h。

表3.8-1   污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强

| 序号 | 单元 | 面积(m2) | NH3(mg/s·m2) | H2S(mg/s·m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理单元 | 500 | 9.5×10-3 | 3.4×10-3 |
| 2 | 污泥处理单元 | 100 | 0.016 | 8.6×10-4 |

根据上表计算，污水处理系统废气中有组织NH3产生速率为0.023kg/h，产生量为0.166t/a，产生浓度为4.6mg/m3；有组织H2S产生速率为0.006kg/h，产生量为0.043t/a，产生浓度为1.2mg/m3；类比《河北金昊再生资源开发有限公司年产5万吨脂肪酸甲酯、1万吨环氧脂肪酸甲酯项目现状环境影响评估报告》中的检测数据，污水处理废气中臭气浓度最大值为3090(无量纲)。经生物除臭装置处理后，NH3排放速率为0.009kg/h，排放量约为0.066t/a，排放浓度为1.84mg/m3；H2S排放速率为0.002kg/h，排放量约为0.017t/a，排放浓度为0.48mg/m3；臭气浓度为1236(无量纲)。采取以上措施后，NH3、H2S和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2恶臭污染物排放标准值要求。

(3)食堂油烟

本项目设置职工食堂一座，食堂共设烹饪灶头1个，以液化石油气为燃料，属小型规模，每天烹饪以2小时(午饭两小时)计。食堂每天就餐人数70人，平均食用油消耗量按30g/(人·次)计，每天油消耗量为2.1kg/d，每年按300天计，则年食用油消耗量为0.63t/a。烹饪过程的挥发系数取2.92%，则本项目饮食油烟产生量为0.018t/a(0.031kg/h)。为了避免食堂油烟对周围空气环境产生不利影响，食堂安装1套油烟净化器，产生的油烟由集气罩收集后通过引风机引入油烟净化器处理。风机排风量为3000m3/h，油烟产生浓度为10.33mg/m3。油烟净化器的去除效率为85%，则油烟排放浓度为1.55mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2小型规模标准要求。

(4)未收集废气

污水处理站封闭房废气收集率为95%，少量恶臭气体以无组织形式排放，污染物排放时间按7200h/a计，则污水处理系统无组织NH3、H2S产生速率为0.001kg/h和0.0003kg/h，产生量为0.009t/a和0.0023t/a。

表3.8-2   本项目废气污染物产生与排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 (t/a) | 措施 | 排放浓度 | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉 | 颗粒物 | 2.79mg/m3 | 0.007 | 8m高排气筒（1根） | 2.79mg/m3 | 0.007 |
|  | SO2 | 2.94mg/m3 | 0.008 |  | 2.94mg/m3 | 0.008 |
|  | NOX | 137.31mg/m3 | 0.359 |  | 137.31mg/m3 | 0.359 |
| 污水处理站 | NH3 | 4.6mg/m3 | 0.166 | 封闭车间+生物除臭装置+15m高排气筒（1套） | 1.84mg/m3 | 0.066 |
|  | H2S | 1.2mg/m3 | 0.043 |  | 0.48mg/m3 | 0.017 |
|  | 臭气浓度 | 3090(无量纲) |  |  | 1236(无量纲) |  |
| 食堂 | 油烟 | 10.33mg/m3 | 0.018 | 油烟净化器1套 | 1.55mg/m3 | 0.003 |
| 无组织废气 | NH3 | 0.001kg/h | 0.009 | 密闭，厂区绿化 | 0.001kg/h | 0.009 |
|  | H2S | 0.0003kg/h | 0.0023 |  | 0.0003kg/h | 0.0023 |
|  | 臭气浓度 | 臭气浓度≤10(无量纲) |  |  | 臭气浓度≤10(无量纲) |  |

- 3.8.2废水污染源及防治措施

扩建后全厂废水包括水洗废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。项目厂区污水处理站设计采用“MBR”的工艺处理。

经计算，本项目废水排放总量为11.12m3/d，3336m3/a。本项目综合废水中污染物产生浓度分别为pH6～9、COD1000mg/L、BOD5350mg/L、SS650mg/L、NH3-N30mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L、动植物油100mg/L、阴离子表面活性剂10mg/L。

生活污水经化粪池处理后与综合废水一同排入厂区污水处理站，经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理。

项目废水排放情况见表3.8-3。

表3.8-3  扩建后全厂废水排放情况一览表

| 污染源 | 产生量 m3/a | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 |
| 综合废水 | 3336 | 100mg/L | 20mg/L | 70mg/L | 20mg/L | 30mg/L | 0.5mg/L | 30mg/L | 5mg/L |
|  |  | 0.334t/a | 0.067t/a | 0.234t/a | 0.067t/a | 0.100t/a | 0.002t/a | 0.100t/a | 0.016t/a |

- 3.8.3噪声源及防治措施

项目噪声源主要为缝纫机、水洗机、脱水机等生产设备和泵、风机等辅助设备，其声压级为70-90dB(A)之间。项目采取基础减振、厂房隔声和风机加装消声器等措施控制噪声，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目主要噪声设备及治理措施见表3.8-4。

表3.8-4   主要噪声设备及治理措施

| 污染源 | 治理前dB(A) | 治理措施 | 治理后dB(A) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缝纫机 | 75 | 基础减振，厂房隔声 | 55 | 连续 |
| 水洗机 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 60 | 连续 |
| 脱水机 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 60 | 连续 |
| 泵 | 85-90 | 基础减振，房间隔声 | ＜70 | 连续 |
| 风机 | 85-90 | 基础减振，装消声器 | ＜70 | 连续 |

- 3.8.4固体废物污染源及防治措施

本项目产生固体废物分为一般固体废物、生活垃圾。一般固体废物包括各工序边角料、不合格原料和成品、污水处理站污泥。项目按照固体废物“资源化、减量化、无害化”的原则对各项固体废物进行合理处置。

各工序产生的边角料产生量约为2.0t/a；不合格的原料和成品产生量约为1.0t/a。上述废物均为布料，收集后外售综合利用。

污水处理站污泥产量类比同类企业，约为3.0t/a，对含水率60%的污泥采用压滤机进行干化，降低污泥含水率，以满足污泥进入填埋场对含水率的要求。压滤后干污泥量为1.5t/a（含水率10%），由环卫部门收走送至县垃圾填埋场进行卫生填埋。

项目职工人数为70人，生活垃圾按每天0.5kg计算，年产生量为10.5t，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。

综上所述，本项目固废产生及处置情况见表3.8-5。

表3.8-5   项目固废性质产生及处置情况

| 序号 | 名称 | 产生量 | 性质 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 2t/a | 一般固体废物 | 外售综合利用 |
| 2 | 不合格品 | 1t/a |  |  |
| 3 | 污水处理站干化污泥 | 1.5t/a |  | 环卫部门收走送至垃圾填埋场 |
| 4 | 生活垃圾 | 10.5t/a | / | 集中收集交予环卫部门处理 |

- 3.8.5防渗措施

为了有效保护地下水，本项目建设时针对不同段的污染特点采取了相应的防渗措施。

重点防渗区域

(1)水洗车间地面下方铺10～15cm水泥，上面再使用水磨石，渗透系数小于10-10cm/s。

(2) 污水处理站各池体拟采取以下防渗措施：采取底部用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用水泥浇筑，然后涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

(3)污水排放管道采用耐腐蚀管材，渗透系数小于10-10cm/s。

简单防渗区域

(1)办公楼地面采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。

(2)厂区地面除绿化用地、预留空地外采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

分区防渗情况见附图3。

- 3.9主要污染物排放量汇总

本项目建成后主要污染物排放情况汇总一览表见表3.9-1。

表3.9-1   本项目污染物排放情况汇总表

| 类别 | 污染物 | 各污染环节排放量 |  | 总排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 有组织 | 0.066t/a | 0.075t/a |
|  |  | 无组织 | 0.009t/a |  |
|  | H2S | 有组织 | 0.017t/a | 0.0193t/a |
|  |  | 无组织 | 0.0023t/a |  |
|  | 颗粒物 | 有组织 | 0.007t/a | 0.007t/a |
|  | SO2 | 有组织 | 0.008t/a | 0.008t/a |
|  | NOX | 有组织 | 0.359t/a | 0.359t/a |
|  | 油烟 | 有组织 | 0.003t/a | 0.003t/a |
| 废水 | COD | 综合废水 | 0.334t/a | 0.334t/a |
|  | BOD5 |  | 0.067t/a | 0.067t/a |
|  | SS |  | 0.234t/a | 0.234t/a |
|  | 氨氮 |  | 0.067t/a | 0.067t/a |
|  | 总氮 |  | 0.100t/a | 0.100t/a |
|  | 总磷 |  | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  | 动植物油 |  | 0.100t/a | 0.100t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 0.016t/a | 0.016t/a |
| 固废 | 工业固废 | —— | 4.5t/a | 0t/a |
|  | 生活垃圾 | —— | 10.5t/a | 0t/a |

- 3.10项目建设前后污染物排放变化情况“三本帐”

本次扩建项目建设前后污染物排放变化情况“三本帐”见下表。

表3.10-1  项目建设前后全厂主要污染物排放量变化情况一览表  单位：t/a

| 项目 | 污染物 | 扩建前全厂排放量 | 扩建项目排放量 | 扩建后全厂排放量 | “以新带老”削减量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0.008t/a | 0.008t/a | 0 | +0.008t/a |
|  | NOX | 0 | 0.359t/a | 0.359t/a | 0 | +0.359t/a |
| 废水 | COD | 0.115t/a | 0.305t/a | 0.334t/a | 0.086t/a | +0.219t/a |
|  | 氨氮 | 0.008t/a | 0.061t/a | 0.067t/a | 0.002t/a | +0.059t/a |

- 4  环境现状调查与评价

- 4.1地理位置

柏乡县地处太行山麓的冀南平原，邢台市北部，东经114°36´~114°47´，北纬37°24´~37°37´。东邻宁晋县，南接隆尧县，西与临城县接壤，北与石家庄市的高邑县毗邻。县域南北最大距离24.4公里，东西最大距离16.4公里，面积268平方公里。县城位于县域中部，东北距宁晋县城30公里，西至临城县城20公里，北距高邑县城20公里。南距邢台市区60公里，北距省会石家庄70公里、距北京350公里，距天津330公里，境内有京广铁路、107国道、京深高速公路三条交通大动脉，南北向交通运输十分便利。

本项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东现有厂区内，场址中心地理坐标：37°28'59.30" N，114°39'00.52"E。厂区东侧为根多收肥业公司，南侧为中建商砼，西侧北部为空地、南部为闲置厂房，北侧为村路，隔路为亿豪搪瓷。距离项目最近的敏感点为西南侧460m的杨村。

- 4.2自然环境概况

- 4.2.1地形地貌

柏乡县地势西高东低、南高北低，地面坡降为1-0.5‰。柏乡县域地貌由倾斜平原和缓岗地两部分组成。倾斜平原占县域面积的95.5%，地面开阔平坦，海拔高度在29-45米之间。缓岗地占县域面积的4.5%，分布在县境西南隅小里村、小里铺一带，地形呈馒头状隆起，间有水蚀沟壑，海拔高度为45-70米。

项目厂址所处区域地势平坦，利于项目建设。

- 4.2.2区域地质条件

（1）地质构造

主体为新华夏构造体系，居华北陆槽的北部，横跨冀中槽地和邢衡梁地，两个次级构造单元，现柏乡——晋县断裂带为界，西部为冀中槽地的南端，东部为邢衡梁地的西缘。基地总趋势是南高北低、东西高中间低，是一个向东北方向延伸，顾优的长形盆地。地表是第四纪地质时期地壳沉降和近水河流作用影响下，经过漫长的历史时期，形成的冲积、洪积扇平原。

柏乡县基岩埋深大，为较厚的第三、四纪沉积物所覆盖，表层为褐色亚粘土，厚度7.5米左右，允许承载力12-13T/平方米，在其下为粘土厚10米，允许承载力为16-27T/平方米，对混凝土不酸、碱侵蚀，较适宜作重型建筑基地。

柏乡县位于华北坳隔区的冀中坳陷南端和衡邢地西缘两个次级构造单元交界处，主要受NE向的太行山断裂柏乡断裂。在长期的地质实践中，该组断裂带一直处于较活跃时期，具有较强的活动。柏乡县近年来共发生地震3次，以1966年3月8日邢台地震影响最大，造成人员伤亡。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），柏乡县地震动峰值加速度为0.10g（相当于原抗震设防烈度为7度区）。

（2）水文地质

柏乡县地处华北平原，居华北陆槽的北部，是一个典型的井灌区。工农业生产主要靠开采地下水，地下水开采范围属第四纪地层。根据第四纪系水文地质特征及在垂直方向上含水层的富集和分散的自然分段性，并综合地下水开发利用的实际需要，划分三个含水组。即：

第一含水组：一般深度为1~100米，岩性以粗砂、中粗砂为主、部分区域为泥砾中粗砂。含水厚度一般为15~25米，局部为5~10米。

第二含水组：深度一般为150~350米。分为Ⅰ区（槐沙河冲洪扇水文地质区）。该区含水总厚度40~55米，岩性以中砂为主。Ⅱ区（槐沙河、河堆积扇向地带文水地质区）该区含水层总厚度为40~50米为冰水沉积以中砂为主，但矿物成长石较多，且较严重。Ⅲ区（即冰碛、冰水垄岗水文地质区）。该区含水层总厚度27~63米，岩行为冰水砾石中砂，风化强烈。

第三含水组：一般深度350~500米，北部含水砂层厚度30~40米，以中细砂为主砂层。南部地区基岩埋深浅，无第三含水组。中部地区第三含水组砂层风化严重富水性差。

- 4.2.3地表水体

柏乡县境内河流主要为午河、槐沙河（其中槐沙河只流经县境北端，境内长约1公里），午河属海河流域子牙河水系，由北支、南支、中支以及该三支支流汇合而成的干线组成。北支上游为一支为发源于赞皇县院头村以上小石门山区的泲河，一支为发源临城县祁村以上的董家庄一带山区的午河。南支发源于临城县李家庄村附近的丘陵区，原名小槐河，于柏乡县城以西赵家庄村南与北支汇入干流。中支发源于临城县东部丘陵，原名西支，在柏乡县余舍村通过京广铁路向东在南北支汇流口以上2.8公里处（杨村村北）汇入南支。午河干流从南北中支汇合处向东经过县城以南、南滑村北到隆尧县西潘村、火连庄再到宁晋县徐家河与泜河汇流。在境内总长约29.16公里，流域面积为253km2。午河为季节性河流，现是县境内唯一排洪行涝河道。

本项目废水排入柏乡县污水处理厂，不直接排入地表水，处理达标后排入附近的午河。

- 4.2.4气候气象

柏乡县属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，四季分明，春季干燥多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷多雪，夏季多南风、冬季多北风， 全县年平均降雨量为507.8毫米，年最大降水量1269.0毫米，年最少降水量13.8毫米，变化较大时间多在6~9月份之间。最大冻土深度77厘米，平均相对湿度62%，无霜期187天，年均蒸发量1744.4毫米，是年平均降水量的3.5倍，气温12.7度，一年中最热月（7月）平均气温26.6度，最冷月（1月）平均气温-3.77度，年极端最低气温-24.9度（1992年1月26日）。历年平均气压1012.1毫米，全年平均风速为2.2米/秒，年主导风向为S、SSE，次主导风向为N、NNW。3~6月最大平均2.9米/秒，8月份最小1.6米/秒，其气候主要特点是：春旱、秋涝。县境内日照充足，历年平均2523.8小时，百分率57%，最多年1981年为299.5小时，冬季较少，2月份169小时，5月份最多279.28小时。

- 4.2.5动植物资源

柏乡县境内野生动物种类不多，兽类主要有：黄鼬、、草兔、鼢鼠、田鼠、家鼠、刺猬等。鸟类主要有：麻雀、喜鹊、鹌鹑、鸽子、猫头鹰、啄木鸟、乌鸦等；候鸟类主要有：燕、杜鹃、雁、灰喜鹊等。鱼类主要分布在漳河、老沙河及坑塘：鲤、鲫、草、鲢、鲇、泥鳅等。两栖类：青蛙、蟾蜍等。爬行类：蛇、蜥蜴、壁虎、乌龟、鳖等。节肢类：包括昆虫纲、甲壳纲、蛛形纲和多足纲等，种类繁多。软体类：蜗牛等。环节类：蚯蚓等。

柏乡县耕种历史悠久，农作物早已代替自然植被，目前少量荒地也不同程度的耕垦过。现在的自然植被主要为田间路旁杂草。野生杂草因土壤不同而又一定差异。乔木大多为人工栽培，主要有杨、柳、槐、椿、榆及枣、梨、杏、苹果等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、大豆、棉花、花生、芝麻等。

经调查，评价区域内无珍稀动植物种分布，评价区域也不在其它野生动物及鸟类迁徙通道上。

- 4.3区域污染源调查

本次污染源调查的范围为以本项目为中心，边长为5km的矩形区域。经现场调查可知，区域内有工业企业，主要为河北柏乡经济开发区分布的工业企业。

根据环保部门提供的资料，部分企业进行了环保验收，能做到污染物达标排放，其它一些企业已经办理环保手续、正在办理或正在进行验收手续。评价区域内企业主要污染物排放情况见表4.3-1。

表4.3-1   区域企业主要污染物排放情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 污染物排放量(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | SO2 | NOx |
| 1 | 邢台志拓新型耐火材料科技有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 河北鼎科电子科技有限公司 | 0.36 | 0.02 | -- | -- |
| 3 | 河北沃通新金属材料有限公司 | 0.48 | 0.027 | 1.5 | 14.8 |
| 4 | 柏乡县三星机械铸造公司 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 河北华宇耐磨材料股份有限公司 | 2.016 | 0.151 | 0.07 | 1.37 |
| 6 | 邢台正锟机械轧辊有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 河北铸诚工矿机械有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 河北盛达金属结构有限公司 | 0.34 | 0.032 | -- | -- |
| 9 | 河北利英碳素机械设备有限公司 | 0.94 | 0.09 | -- | -- |
| 10 | 河北智科汽车零部件制造有限公司 | 0.963 | 0.064 | -- | -- |
| 11 | 柏乡县瑞星特种铸钢厂 | 0.31 | 0.029 | -- | -- |
| 12 | 柏乡县双宏水泵厂 | 0.32 | 0.032 | -- | -- |
| 13 | 河北腾俊能源装备有限公司 | 1.568 | 0.09 | -- | -- |
| 14 | 河北水美环保科技有限公司 | 0.32 | 0.03 | -- | -- |
| 15 | 河北艾福莱自动化科技有限公司 | 0.56 | 0.05 | -- | -- |
| 16 | 河北金九森农业科技有限公司 | 2.88 | 0.217 | 0.42 | 1.91 |
| 17 | 五得利面粉集团有限公司 | 2.56 | 0.36 | 3.0 | 2.21 |
| 18 | 邢台圣皓生物科技有限公司 | 1.72 | 0.02 | 1.67 | 16.74 |
| 19 | 河北誉宏包装装潢有限公司 | 0.31 | 0.06 | -- | -- |
| 20 | 河北泛金建材有限公司 | 0.405 | 0.046 | 0.013 | 0.062 |
| 21 | 河北昊星钻井助剂有限公司 | 0.031 | 0.002 | -- | -- |
| 22 | 河北六环新型建材有限公司 | 1.1 | 0.17 | 0.04 | 0.38 |
| 23 | 邢台奥邦金属耐磨材料科技有限公司 | 0.45 | 0.032 | -- | -- |
| 24 | 河北伟耀特种玻璃有限公司 | 0.97 | 0.081 | -- | -- |
| 25 | 河北尚竹建筑材料有限公司 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 柏乡县中建建材有限公司 | 0.05 | 0.005 | -- | -- |
| 27 | 柏乡县鑫源油脂有限公司 | 0.3 | 0.02 | 8.6 | 3.46 |
| 28 | 柏乡县松旺纺织有限公司 | 0.504 | 0.050 | -- | -- |
| 29 | 河北梦时服装有限公司 | 0.25 | 0.022 | -- | -- |
| 30 | 河北圣阳纺织有限公司 | 0.51 | 0.018 | -- | -- |
| 31 | 柏乡县福利织布厂 | 0.73 | 0.032 | -- | -- |
| 32 | 河北迪威纺织服装有限公司 | 0.818 | 0.036 | -- | -- |
| 33 | 河北肥尔得肥料科技开发有限公司 | -- | -- | 1.20 | -- |
| 34 | 河北根多收肥业有限公司 | 0.31 | 0.02 | 0.42 | 1.89 |
| 35 | 河北柏粮集团 | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 柏乡县三和滤材有限公司 | -- | -- | 12.7 | 4.2 |
| 37 | 柏乡县金鑫机械铸造公司 | -- | -- | 1.34 | 0.68 |
| 38 | 谷民农机制造厂 | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 邢台五谷丰化肥有限公司 | -- | -- | -- | -- |

- 4.3.1区域污染源评价方法及标准

(1)评价方法

Pi=qiC0i大气污染物、水污染物的评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中：Pi---废气(水)中某污染物的等标污染负荷；

Coi---某种污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

qi---废气中某种污染物的排放量，t/a；

式中：Pn---某污染源(工厂)的等标污染负荷。

式中：P---某区域的等标污染负荷之和。

式中：Kn---某污染源在区域中的污染负荷比。

(2)废气污染源

区域废气（废水）污染源调查分析结果列于表4.3-2和4.3-3。

(3)评价标准

本次区域污染源调查评价相关的评价标准见表4.3-4。

表4.3-4   区域污染源调查相关评价标准

| - 污染物名称 | - NOx | - SO2 | - COD | - 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 评价标准 | - 0.1mg/m3 | - 0.15mg/m3 | - 10mg/L | - 0.05mg/L |

- 4.3.2调查结果与评价

(1)废气污染源评价结果

区域废气污染源调查分析结果列于表4.3-2。

表4.3-2   区域内现有企业废气污染源评价结果

| 序号 | 企业名称 | SO2 t/a | NOX t/a | 污染负荷 Pn(×10-9) |  | 企业污染负荷比Kn(%) |  | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NOX | SO2 | NOX |  |
| 1 | 柏乡县三和滤材有限公司 | 12.7 | 4.2 | 84.67 | 42 | 41.0 | 8.8 | 1 |
| 2 | 河北沃通新金属材料有限公司 | 1.5 | 14.8 | 10 | 148 | 4.84 | 31.03 | 3 |
| 3 | 河北根多收肥业有限公司 | 0.42 | 1.89 | 2.8 | 18.9 | 1.36 | 3.96 | 7 |
| 4 | 河北肥尔得肥料科技开发有限公司 | 1.20 | -- | 8 | -- | 3.87 | -- | 8 |
| 5 | 柏乡县鑫源油脂有限公司 | 8.6 | 3.46 | 57.33 | 34.6 | 27.76 | 7.25 | 4 |
| 6 | 邢台圣皓生物科技有限公司 | 1.67 | 16.74 | 11.13 | 167.4 | 5.39 | 35.09 | 2 |
| 7 | 五得利面粉集团有限公司 | 3.0 | 2.21 | 20 | 22.1 | 9.69 | 4.63 | 5 |
| 8 | 河北金九森农业科技有限公司 | 0.42 | 1.91 | 2.8 | 19.1 | 1.36 | 4.0 | 6 |

(2)废水污染源评价结果

区域废水污染源调查分析结果列于表4.3-3。

表4.3-3    区域内现有企业废水污染源评价结果

| 序号 | 企业名称 | COD t/a | 氨氮t/a | 污染负荷Pn(×10-9) | 企业污染负荷比Kn(%) | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北金九森农业科技有限公司 | 2.88 | 0.217 | 4.628 | 12.07 | 2 |
| 2 | 五得利面粉集团有限公司 | 2.56 | 0.36 | 7.456 | 19.45 | 1 |
| 3 | 河北华宇耐磨材料股份有限公司 | 2.016 | 0.151 | 3.22 | 8.40 | 4 |
| 4 | 邢台圣皓生物科技有限公司 | 1.72 | 0.02 | 0.572 | 1.49 | 7 |
| 5 | 河北腾俊能源装备有限公司 | 1.568 | 0.09 | 1.957 | 5.11 | 5 |
| 6 | 河北六环新型建材有限公司 | 1.1 | 0.17 | 3.51 | 9.16 | 3 |
| 7 | 河北智科汽车零部件制造有限公司 | 0.963 | 0.064 | 1.376 | 3.59 | 6 |

由表4.3-2、表4.3-3可以看出，评价区域内在废水污染物排放企业中，河北金九森农业科技有限公司、五得利面粉集团有限公司、河北六环新型建材有限公司等企业水污染物排放对区域贡献较为明显；在大气污染物排放企业中，柏乡县三和滤材有限公司、邢台圣皓生物科技有限公司、柏乡县鑫源油脂有限公司等企业常规大气污染物对区域贡献较为明显。

- 4.4环境质量现状监测与评价

为说明项目区域环境质量现状，本项目大气环境质量现状监测、地下水环境质量现状监测和声环境现状监测由河北久润环境检测有限公司完成，监测时间为2018年11月7日至11月13日。河北久润环境检测有限公司具有CMA监测资质认证，监测数据有效。

- 4.4.1环境空气质量现状监测与评价

1、环境空气质量现状调查

本评价根据邢台市环境保护局《邢台市生态环境状况公报2017年度》公布环境质量状况，判定项目所在区域的大气环境质量现状，2017年度邢台市区域空气质量现状评价表如下：

表4.4-1   区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年评价质量浓度 | 39 | 60 | / | 达标 |
| 二氧化氮（NO2） | 年评价质量浓度 | 36 | 40 | 0.40 | 不达标 |
| 一氧化碳（CO） | 日平均浓度 | 1700 | 4000 | / | 达标 |
| 臭氧（O3） | 百分位数8h平均浓度 | 109 | 160 | / | 达标 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年评价质量浓度 | 148 | 70 | 1.11 | 不达标 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 年评价质量浓度 | 80 | 35 | 1.29 | 不达标 |

由上表可知，2017年度邢台市二氧化硫（SO2）年平均浓度39微克/立方米、一氧化碳（CO）24小时平均浓度1700毫克/立方米、臭氧（O3）日最大8小时平均浓度109微克/立方米，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二氧化氮（NO2）年平均浓度36微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度148微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度80微克/立方米，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.40倍、1.11倍、1.29倍，PM2.5和PM10是主要污染物。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判定城市环境空气质量达标情况评价指标二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，本项目所在区域二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目所在区域为不达标区。

2、环境空气质量补充监测

(1)监测点位

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的布点要求和项目特点，本次评价监测点位置、相对于厂址的方位、功能特点及监测因子见表4.4-2，监测点位置详见附图2。

表4.4-2   环境空气监测、调查情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 与工程的方位 | 功能区 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南张村 | SE | 居民 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度 |
| 2 | 巨鹿庄村 | NW | 居民 |  |

(2)监测采样时间与频率

监测时间：项目进行一期监测，连续监测7天。

监测频率：PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5 24小时浓度每天采样不少于20小时；；O38小时平均浓度每天采样不少于6小时；SO2、NO2、O3、NH3、H2S 、臭气浓度1小时平均浓度每天采样4次，每次采样时间不少于45分钟，具体采样时间为：2:00、8:00、14:00、20:00。

(3)采样、监测及分析方法

采样方法按《环境空气质量手工监测技术规划》（HJ/T194-2005）执行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中表2及《空气和废气监测分析方法》中规定的方法进行。具体监测方法及检出浓度见表4.4-3。

表4.4-3   大气监测方法及检出浓度一览表     单位： mg/m3

| 监测项目 | 分析方法及国标代号 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 《环境空气 PM10 和PM2.5 的测定 重量法》 HJ 618-2011 | 0.01mg/m3 |
| 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收副玫 瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009 | 0.007mg/m3 |
| 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化 氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ479-2009 | 0.005mg/m3 |
| 一氧化碳 | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 GB/T 9801-1988 | 0.3mg/m3 |
| PM2.5 | 《环境空气 PM10 和PM2.5 的测定 重量法》 HJ 618-2011 | 0.01mg/m3 |
| 臭氧 | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光 光度法》HJ504-2009 | 0.01mg/m3 |
| 氨 | 《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光 度法》 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补 版)5.4.10.3 | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993 | / |

(4)环境空气质量现状评价

①评价因子

PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度。

②评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi—I评价因子标准指数；

Ci—I评价因子实测浓度，mg/m3；

C0i—i评价因子标准值，mg/m3。

③评价标准

评价标准采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值

④评价结果

统计分析监测结果，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。

表4.4-4   现状监测结果统计评价表

| 因子 | 监测点名称 | 标准值 mg/Nm3 | 浓度范围mg/Nm3 | 超标率 % | 污染指数 Pi值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.524小时浓度 | 南张村 | 0.075 | 0.029~0.086 | 28.6 | 0.387~1.147 | 超标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.030~0.090 | 28.6 | 0.400~1.200 | 超标 |
| PM1024小时浓度 | 南张村 | 0.15 | 0.070~0.174 | 28.6 | 0.467~1.160 | 超标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.072~0.180 | 28.6 | 0.480~1.200 | 超标 |
| 二氧化硫24小时浓度 | 南张村 | 0.15 | 0.012~0.026 | 0 | 0.080~0.173 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.013~0.026 | 0 | 0.087~0.173 | 达标 |
| 二氧化硫1小时浓度 | 南张村 | 0.5 | 0.006~0.034 | 0 | 0.012~0.068 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.008~0.034 | 0 | 0.016~0.068 | 达标 |
| 二氧化氮24小时浓度 | 南张村 | 0.08 | 0.053~0.056 | 0 | 0.663~0.700 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.053~0.055 | 0 | 0.663~0.688 | 达标 |
| 二氧化氮1小时浓度 | 南张村 | 0.2 | 0.028~0.045 | 0 | 0.140~0.225 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.012~0.041 | 0 | 0.060~0.205 | 达标 |
| CO24小时浓度 | 南张村 | 4 | 0.3~0.5 | 0 | 0.075~0.125 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.3~0.4 | 0 | 0.075~0.100 | 达标 |
| 臭氧8小时浓度 | 南张村 | 0.16 | 0.034~0.066 | 0 | 0.213~0.413 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.036~0.065 | 0 | 0.225~0.406 | 达标 |
| 臭氧1小时浓度 | 南张村 | 0.2 | 0.012~0.086 | 0 | 0.060~0.430 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.012~0.083 | 0 | 0.060~0.415 | 达标 |
| 氨1小时浓度 | 南张村 | 0.20 | 0.011~0.019 | 0 | 0.055~0.095 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.011~0.025 |  | 0.055~0.125 | 达标 |
| 硫化氢1小时浓度 | 南张村 | 0.01 | 0.001~0.009 | 0 | 0.100~0.900 | 达标 |
|  | 巨鹿庄村 |  | 0.002~0.009 |  | 0.200~0.900 | 达标 |
| 臭气浓度 | 南张村 | / | 11~19 | / | / | / |
|  | 巨鹿庄村 |  | 11~19 |  | / | / |

由表4.4-4可知，评价区域内各监测点PM10和PM2.5监测数据有超标现象，其余监测因子均无超标现象，污染指数均小于1，监测结果达标。

(5)评价结果

综上所述，各监测点SO2、NO2、CO 24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5、PM1024小时平均浓度出现超标现象，与监测期区域环境质量状况有关。O38小时平均浓度、SO2、NO2、O31小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。各监测点氨、硫化氢一次平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值。

- 4.4.2地下水环境质量现状监测与评价

#### 4.4.2.1地下水环境质量现状监测

(1)监测项目

地下水监测项目包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂，同时调查井深。

(2)监测布点

根据工程厂址周围自然环境状况与《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求，本次地下水现状监测潜层水质监测点3个、承压水质监测点1个，潜层监测点位于杨村、汉都盛景小区、项目东北侧1300米处，承压水质监测点位于汉都盛景小区，地下水位调查点6个，分别位于杨村、汉都盛景小区、项目东北侧1300米处、项目北侧500米、项目西北侧600m、项目东侧800m。具体监测点位见表4.4-5。

表4.4-5   地下水环境现状监测点位布设情况表

| 编号 | 监测点 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜层水质监测点 | 杨村 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂，同时调查井深。 |
| 2 |  | 汉都盛景小区 |  |
| 3 |  | 项目东北侧1300米处 |  |
| 4 | 承压水质监测点 | 汉都盛景小区 |  |
| 5 | 项目北侧500米 |  | 调查井深 |
| 6 | 项目西北侧600m |  |  |
| 7 | 项目东侧800m |  |  |

(3)监测时间和频率

连续监测2天，每天采样1次。

(4)采样及分析方法

监测采样方法按《环境监测技术规范》(地下水部分)和《生活饮用水卫生标准检验方法》(GB5750-2006)进行，分析方法按《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的有关规定执行。具体分析方法见表4.4-6。

表4.4-6   地下水监测分析方法   单位： mg/L

| 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 分析仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、 Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.02mg/L |
| Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、 Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.02mg/L |
| Ca2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、 Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.03mg/L |
| Mg2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、 Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.02mg/L |
| CO32- | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 3.1.12.1 酸碱指示剂滴定法 | — | — |
| HCO3- | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 3.1.12.1 酸碱指示剂滴定法 | — | — |
| Cl- | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ84-2016 | OIC-600 离子色谱仪 （JR-YS-004） | 0.007mg/L |
| SO42- | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | OIC-600 离子色谱仪 （JR-YS-004） | 0.018mg/L |
| pH值 | 《水质 PH 值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986 | PHS-3E pH 计（JR-YS-019） | — |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009 | UV-1601 紫外可见分光光度计 （JR-YS-006） | 0.025mg/L |
| 硝酸盐 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ84-2016 | OIC-600 离子色谱仪 （JR-YS-004） | 0.016mg/L |
| 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 中10.1重氮偶合分光光度法 | 可见分光光度计 722N YQ-A-21 | 0.001mg/L |
| 挥发性酚 类 | 《水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 （JR-YS-006） | 0.0003mg/L |
| 氰化物 | 《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法》 HJ 484-2009 | 紫外可见分光光度计 （JR-YS-006） | 0.004mg/L |
| 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的的测定 原子荧光法 》 HJ 694-2014 | AFS-933 原子荧光分光光度计 （JR-YS-002） | 0.3ug/L |
| 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的的测定 原子荧光法 》 HJ 694-2014 | AFS-933 原子荧光分光光度计 （JR-YS-002） | 0.04ug/L |
| 铬（六价） | 《水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度 法》GB /T 7467-1987 | UV-1601 紫外可见分光光度计 （JR-YS-006） | 0.004mg/L |
| 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB 7477-1987 | 酸式滴定管（50.00mL） JR-YS-079 | 0.05m moL/L |
| 铅 | 生活饮用水检验标准方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 中 11.1无火焰原子吸收分光光 度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 YQ-A-48 | 2.5μg/L |
| 氟 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | OIC-600 离子色谱仪 （JR-YS-004） | 0.006mg/L |
| 镉 | 生活饮用水检验标准方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 中 9.1无火焰原子吸收分光光 度法 | 原子吸收分光光度计 WYS2200 YQ-A-48 | 0.5μg/L |
| 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度 法 》 GB 11911-1989 | TAS-990 原子吸收分光光度计 （JR-YS-003） | 0.03mg/L |
| 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | TAS-990 原子吸收分光光度计 （JR-YS-003） | 0.01mg/L |
| 溶解性总 固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 中 8.1称量法 | 电子天平 FA2204B YQ-A-02 | 4mg/L |
| 耗氧量 | 《水质 耗氧量的测定》GB 11892-1989 | 酸式滴定管50.00mL （JR-YS-079） 碱式滴定管50.00mL（JR-YS-079） | 0.5mg/L |
| 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | OIC-600 离子色谱仪 （JR-YS-004） | 0.018mg/L |
| 氯化物 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | OIC-600 离子色谱仪 （JR-YS-004） | 0.007mg/L |
| 总大肠菌 群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 中 2.1 多管发酵法 | 生化培养箱 SPX-70BIII YQ-B-07 | — |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 中 1.1 平皿计数法 | 生化培养箱 LRH-250A YQ-B-86 | — |
| 阴离子表 面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 （JR-YS-006） | 0.05mg/L |

#### 4.4.2.2地下水水质监测结果

地下水水质监测结果见表4.4-7。

表4.4-7   地下水环境质量现状监测结果一览表

| 地点时间 检测项目 | 潜层水质 |  |  |  |  |  | 承压水质 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杨村 |  | 汉都盛景小区 |  | 项目东北1300m 处 |  | 汉都盛景小区 |  |  |
|  | 11/07 | 11/08 | 11/07 | 11/08 | 11/07 | 11/08 | 11/07 | 11/08 |  |
| K+(mg/L) | 0.57 | 1.09 | 1.86 | 1.60 | 0.83 | 0.57 | 2.12 | 1.35 | —— |
| Na+(mg/L) | 91.2 | 79.6 | 39.3 | 39.1 | 112 | 113 | 59.8 | 60.1 | —— |
| Ca2+(mg/L) | 77.8 | 93.6 | 45.3 | 46.2 | 90.0 | 90.7 | 48.0 | 46.9 | —— |
| Mg2+(mg/L) | 17.1 | 13.2 | 6.50 | 6.16 | 16.5 | 16.5 | 7.39 | 7.96 | —— |
| CO32-(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
| HCO3-(mg/L) | 312.8 | 314.8 | 113.6 | 116.6 | 342.3 | 337.1 | 107.5 | 105.0 | —— |
| Cl-(mg/L) | 33.4 | 17.4 | 11.8 | 11.4 | 58.9 | 47.7 | 12.7 | 12.5 | —— |
| SO42-(mg/L) | 90.3 | 52.1 | 80.2 | 77.3 | 114 | 92.1 | 72.0 | 71.9 | —— |
| PH(无量纲) | 7.33 | 7.59 | 7.66 | 7.49 | 7.61 | 7.47 | 7.68 | 7.84 | 6.5-8.5 |
| 氨氮(mg/L) | 0.026 | 0.029 | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.037 | 0.007 | 0.005 | 0.5 |
| 硝酸盐(mg/L) | 0.196 | ND | ND | ND | 1.91 | 1.08 | ND | ND | 20 |
| 亚硝酸盐(mg/L) | 0.002 | 0.002 | ND | 0.002 | 0.002 | ND | ND | ND | 1.0 |
| 挥发性酚类(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.002 |
| 氰化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
| 砷(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 |
| 汞(μg/L) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | ND | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 1 |
| 铬（六价）(mg/L) | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.05 |
| 总硬度(mg/L) | 235.13 | 243.98 | 249.68 | 246.93 | 230.02 | 233.95 | 233.16 | 250.46 | 450 |
| 铅(mg/L) | ND | ND | ND | ND | 0.0051 | 0.0047 | ND | ND | 0.01 |
| 氟化物(mg/L) | 0.259 | ND | ND | ND | 0.491 | 0.545 | ND | ND | 1.0 |
| 镉(mg/L) | 0.0017 | 0.0016 | 0.0008 | 0.008 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0011 | 0.0010 | 0.005 |
| 铁(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.3 |
| 锰(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 溶解性总固体 (mg/L) | 554 | 559 | 282 | 279 | 663 | 669 | 341 | 344 | 1000 |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.04 | 0.83 | 0.84 | 1.18 | 1.15 | 0.84 | 0.83 | 3.0 |
| 硫酸盐(mg/L) | 90.3 | 52.1 | 80.2 | 77.3 | 114 | 92.1 | 72.0 | 71.9 | 250 |
| 氯化物(mg/L) | 33.4 | 17.4 | 11.8 | 11.4 | 58.9 | 47.7 | 12.7 | 12.5 | 250 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 3.0 |
| 菌落总数CFU/ml | 76 | 79 | 89 | 91 | 73 | 71 | 65 | 71 | 100 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.3 |

#### 4.4.2.3地下水水质现状评价及地下水化学类型

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)，本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》Ⅲ类标准进行，采用标准指数法进行水质评价。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

R=2SHK

式中：

Pi —第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式：

Qc/Cm=1/AB×Lc+0.25×r20.50×LD       (pH≤7时)

Qc/Cm=1/AB×Lc+0.25×r20.50×LD     (pH>7时)

式中：PpH—pH的标准值，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

根据上述方法，计算得出各监测点各单项水质参数标准指数值见表4.4-8。

表4.4-8  地下水环境质量现状监测分析结果一览表

| 检测项目 | 杨村 | 汉都盛景小区 | 项目东北1300m 处 | 汉都盛景小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH(无量纲) | 0.220-0.393 | 0.327-0.440 | 0.313-0.407 | 0.453-0.560 |
| 氨氮(mg/L) | 0.052-0.058 | 0.025-0.036 | 0.040-0.074 | 0.014-0.010 |
| 硝酸盐(mg/L) | 0.010 | ND | 0.054-0.096 | ND |
| 亚硝酸盐(mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ND |
| 挥发性酚类(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 砷(μg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 汞(μg/L) | 0.070-0.080 | 0.040-0.060 | 0.020 | 0.040-0.060 |
| 铬（六价）(mg/L) | 0.120-0.160 | 0.080-0.160 | 0.080-0.120 | 0.100-0.140 |
| 总硬度(mg/L) | 0.523-0.542 | 0.549-0.555 | 0.512-0.520 | 0.518-0.557 |
| 铅(mg/L) | ND | ND | 0.470-0.510 | ND |
| 氟化物(mg/L) | 0.259 | ND | 0.491-0.545 | ND |
| 镉(mg/L) | 0.320-0.340 | 0.160 | 0.500-0.520 | 0.220 |
| 铁(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 锰(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 溶解性总固体 (mg/L) | 0.554-0.559 | 0.279-0.282 | 0.663-0.669 | 0.341-0.344 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.347 | 0.277-0.280 | 0.383-0.393 | 0.277-0.280 |
| 硫酸盐(mg/L) | 0.208-0.361 | 0.309-0.321 | 0.368-0.456 | 0.288 |
| 氯化物(mg/L) | 0.070-0.134 | 0.046-0.047 | 0.191-0.236 | 0.050-0.051 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | ＜0.667 | ＜0.667 | ＜0.667 | ＜0.667 |
| 菌落总数CFU/ml | 0.760-0.790 | 0.890-0.910 | 0.710-0.730 | 0.650-0.710 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND | ND | ND | ND |

由表4.4-8地下水环境质量现状评价结果可知，各监测因子均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

根据地下水环境质量现状监测结果判定，项目区域地下水化学类型为2-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-—Ca•Mg型水。

- 4.4.3声环境现状监测与评价

#### 4.4.3.1声环境现状监测

(1)监测因子：等效连续A声级。

(2)监测布点：共设4个噪声监测点，厂区四周均匀布设。

(3)监测时间及频次：昼夜各监测一次，监测一天。

(4)监测分析方法：监测依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中测量方法进行。

(5)监测结果：监测结果见表4.4-9。

表4.4-9   噪声现状监测结果   单位：dB(A)

| 监测时间 | 监测点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.11.07 | 昼间 | 57.8 | 56.6 | 57.0 | 56.9 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.1 | 47.7 | 48.0 | 47.8 | 50 | 达标 |

#### 4.4.3.2声环境质量现状评价

(1)评价方法

采用与标准值对比的方法进行评价。

(2)评价标准

厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

(3)评价结果

对噪声现状监测数据分析可知，项目厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

- 5  施工期环境影响分析

- 5.1 施工废气影响分析

施工期间不设工人食堂，因此，本项目施工期间的废气主要来源于施工机械废气。项目在施工期车辆运行、装卸材料时将产生扬尘，且产生的扬尘属无组织排放，会对周围环境产生一定的影响。根据《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》环发[2013]104号、2013年9月12号国务院办公厅发布《大气污染防治行动计划》国发[2013]37号、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》等法律法规的要求，结合本项目特点在施工期拟采取如下控制措施：

(1)在醒目的位置公示扬尘污染防治方案，公示期至工程施工结束，并保持公示内容的清晰完整。

(2)工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。

(3)运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点等。

(4)对易产尘材料，要轻卸慢放，封闭式库存。

(5)施工作业做到活完脚下清，及时将建筑垃圾装入容器，运至垃圾站处理。施工现场设专人清扫保洁，定时洒水降尘，确保场容场貌整洁。

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束以及厂区地面的硬化，施工扬尘的影响也将结束。

- 5.2 施工期噪声影响分析

噪声污染是施工期的主要环境问题，各种运输车辆，声级为80～90dB（A），项目施工期采取如下措施：

①控制作业时间：禁止在12:00～14:00、22:00~次日6:00期间作业，禁止在中考及高考期间施工。

②人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

③加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向环境保护局申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期（土石方阶段、结构阶段、装修阶段）可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经过当地环保局审查备案后方可开工。

④建立“公众参与”的监督制度。

⑤合理布设施工场地及设备，确保施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值要求。

经采取上述措施后，项目建设施工期对周边敏感点影响轻微。同时施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。并且伴随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以该项目对周围声环境影响较小。

- 5.3水环境的影响分析

本项目施工期废水主要是建筑施工过程中产生的污水和施工人员生活污水。其中，建筑施工产生的废水主要为施工设备冲洗排水、水泥养护排水，主要污染物为泥沙，水量较小，可就地泼洒抑尘。施工人员产生的生活污水，水量较小，可就地泼洒抑尘。因此，施工期废水对周围水环境影响较小。

- 5.4固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为施工阶段地基开挖产生的弃土、主体工程建设产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。经现场调查，项目周围没有危险废弃物。施工阶段产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区内绿化用土；施工单位将建筑垃圾按要求运至指定地点，由城建部门统一处理；生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理。

因此，施工期固体废物不会对周围环境产生明显影响。

- 5.5生态环境影响分析

据调查项目占地区域内没有特有、珍稀、濒危的保护植物种类，主要是空地、农作物或草地，不会造成物种的灭绝或消失，不会对区域生态产生明显影响。随着施工期的结束，经过绿化建设，植被会得到一定程度恢复。

- 6  运营期环境影响预测与评价

- 6.1环境空气影响预测与评价

- 6.1.1常规气象资料分析统计

为了分析评价该地区污染气象特征，本次评价收集了该区域近20年主要气候统计资料，包括年平均风速和风向玫瑰图，最大风速与月平均风速，年平均气温，极端气温与月平均气温，年平均相对湿度，年均降水量，降水量极值，日照；2014年全年逐日逐时基本气象资料，其中包括风向、风速、总云量、低云量、干球温度；MM5中尺度气象模式模拟的探空资料，包括探空数据层数、每层的气压、位势高）、气温（包括干球温度、露点温度）、风向、风速。

地面气象台站为与项目最近的柏乡县气象站，坐标为37.62N，114.88E，属基准站，编号为53796，距本项目距离约为10km，区域地面平坦，站点与评价范围地理特征一致，预测可直接采用该站常规地面观测资料。

（1）气象特征值

具体区域气候特征见下表。

表6.1-1   区域气象特征值

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 13℃ | 6 | 最大降雨量日 | 222.7mm |
| 2 | 极端最高气温 | 42.4℃ | 7 | 年日照时数 | 2285.6h |
| 3 | 极端最低气温 | -21.9℃ | 8 | 无霜期 | 188天 |
| 4 | 年平均降雨量 | 478.6mm | 9 | 年平均风速 | 2.0m/s |
| 5 | 年最大积雪厚度 | 21cm | 10 | 年最大风速 | 22.3m/s |

(2)风向风频：根据气象站近20年气象资料，评价区主导风向风向角范围为S-SSE-SE，风频之和大于30%，全年静风频率为0.81%。

全年，静风0.81%

图6.1-1  多年风向频率玫瑰图

（2）常规地面气象观测资料

本项目地面气象参数采用柏乡县地面气象观测站的实测资料。本次收集了柏乡县气象站2016年1月1日-2016年12月31日全年逐日逐时气象数据，地面气象数据包括：风向、风速、气温、总云量和低云量。统计分析出本区的每月平均温度的变化情况、月平均风速随月份的变化、季小时平均风速的日变化、每月、各季及长期平均各风向风频变化情况、年主导风向，并绘制了各季及年平均风向玫瑰图。

根据柏乡县气象站2016年连续一年逐日逐时的地面常规气象观测资料，统计分析出本区各季及全年地面风向频率及平均风速，见下表。

根据此表绘制出柏乡县2016年各季及全年的风向频率玫瑰图，见下图。

全年，静风[<0.50]m/s=3.16%

春季，静风[<0.50]m/s=1.86%

夏季，静风[<0.50]m/s=3.31%

秋季，静风[<0.50]m/s=3.75%

冬季，静风[<0.50]m/s=3.75%

图6.1-2  2016年各季及全年风向频率玫瑰图

表6.1-2 年均风频的月变化、季变化及年均风频(%)

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.52 | 2.11 | 2.64 | 2.05 | 1.74 | 1.44 | 1.64 | 1.72 | 3.07 | 2.43 | 1.27 | 1.39 | 1.29 | 1.6 | 2.46 | 2.17 | 2.11 |
| 2月 | 2.98 | 3.27 | 3.13 | 3.18 | 1.79 | 1.77 | 1.71 | 2.15 | 2.63 | 2.59 | 1.5 | 1.59 | 1.42 | 1.36 | 1.81 | 2.23 | 2.25 |
| 3月 | 3.2 | 4.3 | 3.33 | 3.5 | 2.88 | 1.92 | 1.93 | 2.52 | 4.15 | 3.42 | 2.13 | 1.56 | 1.46 | 1.36 | 2.25 | 2.23 | 3.18 |
| 4月 | 3.72 | 3.41 | 3.53 | 2.8 | 2.79 | 2.24 | 2.36 | 2.87 | 3.82 | 3.12 | 1.99 | 1.11 | 1.24 | 1.41 | 2.1 | 2.8 | 3.05 |
| 5月 | 2.5 | 3.02 | 2.97 | 2.76 | 2.54 | 2.19 | 2.32 | 3 | 4.03 | 2.83 | 2.38 | 1.48 | 1.62 | 3.46 | 2.06 | 2.51 | 2.94 |
| 6月 | 2.99 | 2.8 | 3.37 | 4.05 | 2.59 | 1.92 | 2.23 | 2.63 | 3.28 | 3.53 | 2.03 | 1.81 | 1.67 | 2.13 | 4.63 | 2.91 | 2.96 |
| 7月 | 2.31 | 2.51 | 2.39 | 2.07 | 1.83 | 1.99 | 1.84 | 2.26 | 2.55 | 2.23 | 1.43 | 1.46 | 2.28 | 1.64 | 2.15 | 2.2 | 2.09 |
| 8月 | 2.28 | 1.92 | 2.19 | 1.93 | 1.64 | 1.55 | 1.76 | 2.09 | 2.39 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.16 | 1.17 | 1.63 | 1.9 | 1.83 |
| 9月 | 2.78 | 2.57 | 2.15 | 1.68 | 1.49 | 1.13 | 1.61 | 2.22 | 2.39 | 1.73 | 1.63 | 1.2 | 1.31 | 1.3 | 1.69 | 2.37 | 1.99 |
| 10月 | 3.03 | 2.84 | 2.23 | 2.76 | 1.97 | 1.56 | 1.7 | 2.14 | 2.8 | 2.36 | 1.52 | 1.67 | 2.03 | 1.85 | 2.64 | 2.68 | 2.37 |
| 11月 | 2.94 | 2.56 | 2.04 | 3.12 | 1.94 | 1.71 | 1.96 | 2.24 | 2.85 | 1.67 | 1.66 | 0.79 | 1.2 | 1.08 | 1.42 | 2.62 | 2.21 |
| 12月 | 2.15 | 2.71 | 2.56 | 2.04 | 1.74 | 1.67 | 1.71 | 2.1 | 2.52 | 2.15 | 1.43 | 1.42 | 1.29 | 2.09 | 2.79 | 2.14 | 2.1 |
| 全年 | 2.79 | 2.83 | 2.76 | 2.72 | 2.03 | 1.75 | 1.92 | 2.39 | 3.31 | 2.76 | 1.7 | 1.41 | 1.49 | 1.76 | 2.37 | 2.36 | 2.42 |
| 春季 | 3.22 | 3.62 | 3.25 | 3.13 | 2.72 | 2.15 | 2.22 | 2.82 | 4.01 | 3.19 | 2.19 | 1.4 | 1.48 | 2.14 | 2.13 | 2.55 | 3.06 |
| 夏季 | 2.46 | 2.42 | 2.62 | 2.63 | 1.9 | 1.79 | 1.9 | 2.34 | 2.86 | 2.97 | 1.73 | 1.44 | 1.69 | 1.67 | 2.59 | 2.18 | 2.29 |
| 秋季 | 2.93 | 2.65 | 2.12 | 2.54 | 1.81 | 1.56 | 1.81 | 2.2 | 2.68 | 2.04 | 1.59 | 1.33 | 1.6 | 1.54 | 2.07 | 2.54 | 2.19 |
| 冬季 | 2.52 | 2.68 | 2.83 | 2.56 | 1.75 | 1.63 | 1.68 | 1.98 | 2.78 | 2.42 | 1.4 | 1.46 | 1.33 | 1.83 | 2.5 | 2.17 | 2.15 |

表6.1-3  年均风速频率的月变化、季变化及年均风频(%)

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.52 | 2.11 | 2.64 | 2.05 | 1.74 | 1.44 | 1.64 | 1.72 | 3.07 | 2.43 | 1.27 | 1.39 | 1.29 | 1.6 | 2.46 | 2.17 | 2.11 |
| 2月 | 2.98 | 3.27 | 3.13 | 3.18 | 1.79 | 1.77 | 1.71 | 2.15 | 2.63 | 2.59 | 1.5 | 1.59 | 1.42 | 1.36 | 1.81 | 2.23 | 2.25 |
| 3月 | 3.2 | 4.3 | 3.33 | 3.5 | 2.88 | 1.92 | 1.93 | 2.52 | 4.15 | 3.42 | 2.13 | 1.56 | 1.46 | 1.36 | 2.25 | 2.23 | 3.18 |
| 4月 | 3.72 | 3.41 | 3.53 | 2.8 | 2.79 | 2.24 | 2.36 | 2.87 | 3.82 | 3.12 | 1.99 | 1.11 | 1.24 | 1.41 | 2.1 | 2.8 | 3.05 |
| 5月 | 2.5 | 3.02 | 2.97 | 2.76 | 2.54 | 2.19 | 2.32 | 3 | 4.03 | 2.83 | 2.38 | 1.48 | 1.62 | 3.46 | 2.06 | 2.51 | 2.94 |
| 6月 | 2.99 | 2.8 | 3.37 | 4.05 | 2.59 | 1.92 | 2.23 | 2.63 | 3.28 | 3.53 | 2.03 | 1.81 | 1.67 | 2.13 | 4.63 | 2.91 | 2.96 |
| 7月 | 2.31 | 2.51 | 2.39 | 2.07 | 1.83 | 1.99 | 1.84 | 2.26 | 2.55 | 2.23 | 1.43 | 1.46 | 2.28 | 1.64 | 2.15 | 2.2 | 2.09 |
| 8月 | 2.28 | 1.92 | 2.19 | 1.93 | 1.64 | 1.55 | 1.76 | 2.09 | 2.39 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.16 | 1.17 | 1.63 | 1.9 | 1.83 |
| 9月 | 2.78 | 2.57 | 2.15 | 1.68 | 1.49 | 1.13 | 1.61 | 2.22 | 2.39 | 1.73 | 1.63 | 1.2 | 1.31 | 1.3 | 1.69 | 2.37 | 1.99 |
| 10月 | 3.03 | 2.84 | 2.23 | 2.76 | 1.97 | 1.56 | 1.7 | 2.14 | 2.8 | 2.36 | 1.52 | 1.67 | 2.03 | 1.85 | 2.64 | 2.68 | 2.37 |
| 11月 | 2.94 | 2.56 | 2.04 | 3.12 | 1.94 | 1.71 | 1.96 | 2.24 | 2.85 | 1.67 | 1.66 | 0.79 | 1.2 | 1.08 | 1.42 | 2.62 | 2.21 |
| 12月 | 2.15 | 2.71 | 2.56 | 2.04 | 1.74 | 1.67 | 1.71 | 2.1 | 2.52 | 2.15 | 1.43 | 1.42 | 1.29 | 2.09 | 2.79 | 2.14 | 2.1 |
| 全年 | 2.79 | 2.83 | 2.76 | 2.72 | 2.03 | 1.75 | 1.92 | 2.39 | 3.31 | 2.76 | 1.7 | 1.41 | 1.49 | 1.76 | 2.37 | 2.36 | 2.42 |
| 春季 | 3.22 | 3.62 | 3.25 | 3.13 | 2.72 | 2.15 | 2.22 | 2.82 | 4.01 | 3.19 | 2.19 | 1.4 | 1.48 | 2.14 | 2.13 | 2.55 | 3.06 |
| 夏季 | 2.46 | 2.42 | 2.62 | 2.63 | 1.9 | 1.79 | 1.9 | 2.34 | 2.86 | 2.97 | 1.73 | 1.44 | 1.69 | 1.67 | 2.59 | 2.18 | 2.29 |
| 秋季 | 2.93 | 2.65 | 2.12 | 2.54 | 1.81 | 1.56 | 1.81 | 2.2 | 2.68 | 2.04 | 1.59 | 1.33 | 1.6 | 1.54 | 2.07 | 2.54 | 2.19 |
| 冬季 | 2.52 | 2.68 | 2.83 | 2.56 | 1.75 | 1.63 | 1.68 | 1.98 | 2.78 | 2.42 | 1.4 | 1.46 | 1.33 | 1.83 | 2.5 | 2.17 | 2.15 |

根据此表绘制出柏乡县全年的风速频率玫瑰图，见下图。

全年，平均2.42m/s

春季，平均3.06m/s

夏季，平均2.29m/s

秋季，平均2.19m/s

冬季，平均2.15m/s

图6.1-3  2016年各季及全年风速频率玫瑰图

- 6.1.2环境影响预测与评价

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，确定本项目的评价等级为二级。根据导则相关要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（1）本项目污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表6.1-4   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气蒸汽锅炉排气筒 | 颗粒物 | 2.79 | 0.007 |
|  |  | SO2 | 2.94 | 0.008 |
|  |  | NOX | 137.31 | 0.359 |
| 2 | 污水处理站排气筒 | NH3 | 1.84 | 0.066 |
|  |  | H2S | 0.48 | 0.017 |
| 3 | 食堂油烟排口 | 油烟 | 1.55 | 0.003 |

②无组织排放量核算

表6.1-5   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 浓度限值（mg/m3） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | NH3 | 1.5 | 0.009 |
|  |  | H2S | 0.06 | 0.0023 |

③大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算：

式中：E 年排放—项目年排放量，t/a；

Mi 有组织 —第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈi 有组织 —第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj 无组织 —第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈj 无组织 —第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

表6.1-6  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.007 |
| 2 | SO2 | 0.008 |
| 3 | NOX | 0.359 |
| 4 | NH3 | 0.075 |
| 5 | H2S | 0.0193 |
| 6 | 油烟 | 0.003 |

- 6.1.3防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算：

Qc/Cm=1/AB×Lc+0.25×r20.50×LD

式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表6.1-7。

表6.1-7   卫生防护距离计算参数取值

| 污染源 |  | Qc (kg/h) | Cm (mg/m3) | 平均风速(m/s) | 面源面积(m2) | A | B | C | D | L (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨 | 0.001 | 0.2 | 2.0 | 50 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.603 |
|  | 硫化氢 | 0.0003 | 0.01 |  |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.702 |

将上表中数据代入公式中运算得出卫生防护距离结果，根据卫生防护距离级差原则，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，防护距离应当上调一级，因此确定以污水处理站边界为起点设置100m卫生防护距离。

根据现场调查，距离项目最近的敏感点为西南侧460m的杨村，满足卫生防护距离要求。项目卫生防护距离内无居民区、供水水源及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、军事设施、医院、学校等环境敏感点，符合相关卫生防护距离要求。

- 6.1.4大气环境影响评价自查表

表6.1-8   项目大气环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NOx） 其他污染物（氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他拟建、在建项目污染源 |  |  |  |  | 区域 污染源 |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网络模型□ |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （0.5）h |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织监测 无组织监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.008）t/a |  | NOx：（0.359）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.007）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 氨：0.075t/a 硫化氢：0.0193t/a |  |  |  |  |

- 6.2地表水环境影响分析

本项目废水包括水洗废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。经计算，扩建后全厂废水排放总量为11.12m3/d，3336m3/a。生活污水经化粪池处理后与综合废水一同排入厂区污水处理站。项目厂区污水处理站设计采用“MBR”的工艺处理。综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理。柏乡县污水处理厂已为洺诺公司出具了收水证明（见附件），污水处理厂设计处理废水量为2.5万吨，目前剩余处理能力为1万吨，可接纳本项目废水，不会对污水处理厂处理能力造成冲击，且污水管网已铺设至厂区位置，同意接收本项目废水。

综上所述，本项目废水经处理达标后排入柏乡县污水处理厂，不直接排入地表水环境，不会对周围地表水体产生明显影响。

- 6.3地下水环境影响评价

- 6.3.1水文地质条件

（1）地质构造

主体为新华夏构造体系，居华北陆槽的北部，横跨冀中槽地和邢衡梁地，两个次级构造单元，现柏乡——晋县断裂带为界，西部为冀中槽地的南端，东部为邢衡梁地的西缘。基地总趋势是南高北低、东西高中间低，是一个向东北方向延伸，顾优的长形盆地。地表是第四纪地质时期地壳沉降和近水河流作用影响下，经过漫长的历史时期，形成的冲积、洪积扇平原。

柏乡县基岩埋深大，为较厚的第三、四纪沉积物所覆盖，表层为褐色亚粘土，厚度7.5米左右，允许承载力12-13T/平方米，在其下为粘土厚10米，允许承载力为16-27T/平方米，对混凝土不酸、碱侵蚀，较适宜作重型建筑基地。

柏乡县位于华北坳隔区的冀中坳陷南端和衡邢地西缘两个次级构造单元交界处，主要受NE向的太行山断裂柏乡断裂。在长期的地质实践中，该组断裂带一直处于较活跃时期，具有较强的活动。柏乡县近年来共发生地震3次，以1966年3月8日邢台地震影响最大，造成人员伤亡。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），柏乡县地震动峰值加速度为0.10g（相当于原抗震设防烈度为7度区）。区域构造纲要图见下图。

本项目位置

图6.3-1   区域构造纲要图

（2）水文地质

柏乡县地处华北平原，居华北陆槽的北部，是一个典型的井灌区。工农业生产主要靠开采地下水，地下水开采范围属第四纪地层。根据第四纪系水文地质特征及在垂直方向上含水层的富集和分散的自然分段性，并综合地下水开发利用的实际需要，划分三个含水组。即：

第一含水组：一般深度为1~100米，岩性以粗砂、中粗砂为主、部分区域为泥砾中粗砂。含水厚度一般为15~25米，局部为5~10米。

第二含水组：深度一般为150~350米。分为Ⅰ区（槐沙河冲洪扇水文地质区）。该区含水总厚度40~55米，岩性以中砂为主。Ⅱ区（槐沙河、河堆积扇向地带文水地质区）该区含水层总厚度为40~50米为冰水沉积以中砂为主，但矿物成长石较多，且较严重。Ⅲ区（即冰碛、冰水垄岗水文地质区）。该区含水层总厚度27~63米，岩行为冰水砾石中砂，风化强烈。

第三含水组：一般深度350~500米，北部含水砂层厚度30~40米，以中细砂为主砂层。南部地区基岩埋深浅，无第三含水组。中部地区第三含水组砂层风化严重富水性差。区域水文地质平面图见下图。

图6.3-2  区域水文地质平面图

- 6.3.2地下水水位动态

调查评价区浅层地下水主要接受大气降水和地表水（包括河渠及灌溉回归水）的入渗补给，其次是潜水侧向补给；浅层地下水接受补给后总体上由西南向北东径流，排泄方式以人工开采和侧向流出为主。

深层地下水主要接受侧向径流补给；深层地下水接受补给后总体上由西南向北东径流，排泄方式以人工开采和侧向流出为主。

图6.3-3  柏乡县浅层地下水埋深年内动态变化图

图6.3-4  柏乡县浅层地下水平均埋深变化图

- 6.3.3地下水补给和排泄

地下水的补给受气象、水文、水文地质条件等因素制约，区内地下水以大气降水入渗补给和上游断面地下水侧向补给为主要补给来源，其次还有河流渗漏补给，农业灌溉回归补给。

虽然本区属于半干旱气候，但降水量集中，地表坡度较小，除午河河床及河漫滩岩性为粗砂、中砂、细砂外，地表岩性有利于接受大气降水入渗补给。

侧向补给主要来自西部上游断面，流入量比较稳定。

午河岩性颗粒粗，渗透性强，河道过水时存在渗漏补给。大面积的农业灌溉对地下水亦有一定补给。

- 6.3.4地下水化学类型

柏乡县地下水矿化度小于1克/升，均为淡水，地下水PH值在7.5—8.5之间。柏乡县东南部西汪、南鲁一带主要为重碳酸——钙钠镁型和重碳酸氯化物——钙钠镁型，北部固城店以及白阳、龙华、内步北部地区为重碳酸——钙镁型，西南部王家庄乡小里村、小里铺一带主要为重碳酸——钙型，中部南阳、柏乡镇、白阳、龙华、内步南部地区情况较复杂，由北向南大致为重碳酸——钙镁型、重碳酸——钙钠镁型和重碳酸氯化物——钙钠镁型。

柏乡县地下水化学类型图见下图。

图6.3-5  柏乡县浅层地下水化学类型图

- 6.3.5包气带特征

根据园区内岩土工程勘察报告，钻探最大揭露深度25.0米范围内以第四纪新近沉积土、一般沉积土为主，根据钻探、原位测试及室内土工试验结果将场地土分为5层，各土层的岩性特征自上而下描述如下：

第（1）层 ：耕土【Q42】褐灰色、褐黄色，较松散，不均匀，稍湿，以粘性土为主，含植物根系。本层在勘察场地内普遍分布于地表，层厚0.3~0.6m。

第（2）层 ：新近沉积粉质粘土【Q42】黄褐色，可塑，切面有光泽，韧性中等，干强度中等，含铁锈质浸染，含姜石，局部姜石较为富集，夹数薄层粉土及中砂，厚度约0.3~0.4cm，呈透镜体形式。本层在勘察场地内普遍分布，层厚2.7~3.6m，层底高程为-4.41~-5.40m。

第（3）层：粉质粘土【Q41】褐黄色，可塑，切面有光泽，韧性中等，干强度中等，含铁锈质浸染，含姜石，局部姜石较为富集，夹数薄层粉土及中砂，厚度约0.3~0.4cm，呈透镜体形式。本层在勘察场地内普遍分布，层厚4.5~6.0m，层底高程为-9.61~-10.41m。

第（4）层：粉土【Q41】黄褐色，湿，中密-密实，摇振反应中等，韧性、干强度低，含铁锈质浸染，夹数薄层粉质粘土，呈黄褐色，可塑状，厚度约0.4~0.5cm；此层在勘察场地内普遍分布，层厚2.4～3.7m，层底高程为-12.40~-13.82m。

第（5）层：粉质粘土【Q41】褐黄色，硬塑，切面稍光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，含铁锰氧化物，局部姜石较为富集，本层在勘察场地内普遍分布，层厚0.2~3.8m，层底高程为-13.40~-16.81m。

各土层的岩性特征、分布规律见下图。

图6.3-6  调查评价区ZK25钻孔柱状图

- 6.3.6污染因子的迁移、转化规律

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

无机物在自然界是不能降解的，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。吸附作用对于污水中的不同离子的迁移影响程度也不同，各种离子有着各自的迁移特性和规律。有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。

- 6.3.7地下水污染途径

本项目废水对地下水的污染途径主要是

(1)污水处理站池体防渗效果达不到要求或出现破裂，导致废水垂直入渗地下，对地下水造成污染。

(2)污水收集管网破裂导致废水垂直入渗地下，对地下水造成污染。

- 6.3.8地下水污染防治措施

项目污染类型主要为下渗型污染，针对可能引起地下水污染的因素，有效的防治地下水污染的措施为切断污染物下渗的可能的途径，本项目项目为防止地下水污染，采取以下措施：

防渗措施

污水处理站池体拟采取以下防渗措施：垂直防渗+水平防渗(底部采用HDPE—GCL复合防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土等防渗，侧壁设防渗墙)，渗透系数小于10-10cm/s。

同时加强安全操作管理，避免非正常排放事故的发生。

本项目综合废水经污水处理站处理后进柏乡县污水处理厂；且本项目采取了严格的防渗措施，在确保防渗效果的前提下，污水不会渗入区域地下水。

综上所述，项目运营期对地下水影响较小。

- 6.4声环境影响评价

- 6.4.1噪声源强

项目噪声源主要为缝纫机、水洗机、脱水机等生产设备和泵、风机等辅助设备，其声压级为70-90dB(A)之间。本项目噪声源的源强见表6.4-1。

表6.4-1   主要噪声污染源强

| 污染源 | 治理前dB(A) | 治理措施 | 治理后dB(A) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缝纫机 | 75 | 基础减振，厂房隔声 | 55 | 连续 |
| 水洗机 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 60 | 连续 |
| 脱水机 | 85 | 基础减振，厂房隔声 | 60 | 连续 |
| 泵 | 85-90 | 基础减振，房间隔声 | ＜70 | 连续 |
| 风机 | 85-90 | 基础减振，装消声器 | ＜70 | 连续 |

- 6.4.2评价内容

(1)预测因子：等效连续A声级

(2)预测方位：东、南、西、北四个厂界。

- 6.4.2预测模式

采用点声源A声级衰减模式：

LA(r)=LA(r0)－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LA(r0)—参考位置r0米处的A声级：

Adiv──几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm──大气吸收引起的A声级衰减量；

Abar──屏障屏蔽引起的A声级衰减量；

Aexc──其他多方面效应引起的A声级衰减量。

(1)几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

对于室外面源。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10lg(r/r0))；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r0))。其中面声源的b>a。

对于室内声源，先计算室内k个声源在靠近围护结构处的声级Loct,1：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lwoct为某个声源的倍频带声功率级；

r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R为房间常数；

Q为方向因子。

然后计算室外靠近围护结构处的声级Loct,2：

Loct,2= Loct,1－(TL+6)

式中：TL—围护结构的传声损失。

再将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

(2)大气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每100米空气吸收系数。

(3)屏障屏蔽引起的衰减

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡等都起声屏障作用。声屏障的存在使声波不能直达某些预测点，从而引起声能量的较大衰减。

(4)其他多方面效应引起

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件(如风、温度梯度、雾)变化引起的附加修正。工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2进行计算。

(5)预测结果

本项目噪声预测结果见表6.4-2。

表6.4-2   噪声预测结果一览表   单位：dB(A)

| 项目 点位 | 现状值dB(A) |  | 贡献值dB(A) |  | 预测值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 57.8 | 48.1 | 12.36 | — | 57.9 | 48.1 |
| 西厂界 | 57.0 | 48.0 | 5.68 | — | 57.0 | 48.0 |
| 南厂界 | 56.6 | 47.7 | 15.68 | — | 56.7 | 47.7 |
| 北厂界 | 56.9 | 47.8 | 6.21 | — | 56.9 | 47.8 |

综上所述，本项目建成后厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

- 6.5固体废物影响分析

- 6.5.1固体废物的产生及处置情况

本项目产生固体废物分为一般固体废物、生活垃圾。一般固体废物包括各工序边角料、不合格原料和成品、污水处理站污泥。项目按照固体废物“资源化、减量化、无害化”的原则对各项固体废物进行合理处置。

项目固体废物废物产生及综合利用情况见表6.5-1。

表6.5-1   项目固废性质产生及处置情况

| 序号 | 固废类型 | 产生量 | 性质 | 处置措施 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 2t/a | 一般工业固废 | 外售综合利用 | 100% |
| 2 | 不合格品 | 1t/a |  |  |  |
| 3 | 污水处理站干化污泥 | 1.5t/a |  | 环卫部门收走送至垃圾填埋场 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 10.5t/a | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门处置 | 100% |

由上表可以看出，项目工业固体废物产生总量为4.5t/a，生活垃圾总量为10.5t/a，各种固体废物均得到了妥善处置或综合利用，妥善处置率达100%。

- 6.5.2固体废物影响分析

6.5.2.1固体废物污染途径

本工程在生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成危害，主要表现在以下几个方面：

(1)占用土地、污染土壤、危害植物。

堆放工业固体废弃物需要占用土地，由于长期堆积，在风吹、日晒、雨淋和自然风化作用下，使固体废弃物中有害物质进入土壤，导致土壤结构改变。这种污染还将影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系增长，或在植物体内积蓄，通过食物链使各种有害物质进入水体，危及人体健康。

(2)对大气环境的污染

固体废弃物能够通过散发恶臭、毒气、微粒扩散、自燃、焚烧等方式污染大气环境，形成二次污染。

(3)影响人群健康

含有机物的固体废弃物是苍蝇、蚊虫及致病细菌孽生、繁衍，鼠类肆虐的场所，是流行病的重要发生源，对人群健康造成极大威胁。

6.5.2.2本工程固体废物环境影响分析

各工序产生的边角料和不合格的原料、成品均为布料，收集后外售综合利用。

对污水处理站含水率60%的污泥采用压滤机进行干化，降低污泥含水率，以满足污泥进入填埋场对含水率的要求。压滤后干污泥含水率10%，由环卫部门收走送至县垃圾填埋场进行卫生填埋。

项目生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。

由上述分析可知，项目产生的工业固体废物全部得到了妥善处置或合理安置。在建设单位认真落实评价建议，采取相应的防渗措施，日常生产过程中加强对固废堆放场所管理的基础上，固体废物不会对周围环境产生污染影响。

- 6.6环境风险分析

污水处理站在运行过程中可能出现的事故主要为污水处理站设备故障、停电等造成污水处理系统瘫痪。

1、风险防范措施

针对污水处理站可能系统瘫痪后造成的污水超标排放对地表水体造成污染的风险，本次评价提出如下风险防范措施：

①厂区电源采用双电源设计，避免断电情况的出现；

②若污水处理站确实需要大规模设备检修，需提前做好检修计划，将检修期安排在企业停工期间。

③制定应急预案，做好员工培训工作。

④设置事故水池，本项目将调节池作为事故水池。

2、事故应急预案

为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故，建设单位应编制环境安全应急预案，并进行风险评估。本次评价给出该预案的框架。

（1）组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

②保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

（2）应急预案内容

建设单位应对本次评价提出的可能的环境事故，分别编制应急预案。

从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。

①预防预警

预防与预警是处理环境安全突发事件的必要前提。

根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

②应急响应

环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，并及时向当地环保局、政府以及相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其它应急救援力量支援时，应及时向当地政府提出申请。

③应急处理

对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时应进行应急环境监测。

根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

④应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其它补救措施无需继续进行为止。

⑤信息发布

突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。

3、通过以上措施和应急预案处理，做到防患于未然，真正达到预防事故发生的目的。突发事故多属人为造成的，发生几率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接的关系。只要建设方在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施和应急措施，本建设项目的危险、有害因素是可以控制和预防的，存在的风险是可以接受的。

- 7  污染防治措施可行性论证

- 7.1废气治理措施可行性论证

- 7.1.1有组织废气治理措施可行性论证

本项目建设1台1t/h蒸汽锅炉，使用清洁能源天然气为燃料。废气直排可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值(燃气锅炉)要求。

项目污水处理站位于全封闭彩钢结构中，并设置集气口，废气经收集后引入1套生物除臭装置处理，处理后通过1根15m高排气筒外排。

项目主要使用生物除臭设施对污水处理过程中产生的恶臭气体进行处理，生物除臭设施的原理如下：

生物除臭主要原理为利用培养出的微生物将恶臭气体中的有机污染物质降解或转化为无害或低害类物质。

生物除臭的特点：

①环保卫生，无二次污染。

②可同时处理含有多种污染物的废气。

③抗冲击能力强，废气浓度在3-1500ppm波动时，可正常工作。

④处理时间短，效率高。5-10秒即可净化完成，综合效率可达95%以上。

⑤生物菌种一次挂膜，菌种种类多，接种时间短。

⑥建设成本低，运行费用低，无需添加药剂。

⑦采用玻璃钢/不锈钢材质，外形美观，抗腐蚀性强，使用寿命长

经根据产排污系数计算并类比《河北金昊再生资源开发有限公司年产5万吨脂肪酸甲酯、1万吨环氧脂肪酸甲酯项目现状环境影响评估报告》中的检测数据进行分析，经治理措施处理后，NH3、H2S和臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2恶臭污染物排放标准值要求。

综上所述，本项目采用“生物除臭” 装置处理恶臭气体措施从技术上来看是可行的。

- 7.1.2无组织废气治理措施可行性论证

本项目无组织废气主要为未收集的污水处理站恶臭气体。

本项目加强对污水处理站的密封措施，同时，厂区内将布置绿化。经采取上述措施后，无组织氨、硫化氢和臭气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准。

综上所述，项目废气经相应的治理措施治理后均可达标排放，同时企业在生产时加强管理确保各项环保设施正常运行。项目拟采用的废气治理措施是可行的。

- 7.2废水处理措施可行性论证

本项目废水包括水洗废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。

1.废水处理措施

水洗废水量按用量的95%计算，则产生量为6.32m3/d；锅炉软水制备排水量为2.0m3/d；食堂废水产生量按使用量的80%计，则产生量为0.56m3/d；职工生活污水产生量按使用量的80%计，则产生量为2.24m3/d。项目废水日产生量为11.12m3/d。

项目综合废水一同排入厂区内污水处理站进行处理，污水处理站采用MBR工艺，废水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理。

2.废水处理措施可行性论证

项目污水处理站采用“格栅+隔油池+调节池+反应池+斜板沉淀池+MBR生化反应处理系统+清水池”的工艺，具体废水处理工艺流程见图7.2-1。

除磷加药系统

综合废水

隔油池

格栅

调节池

反应池

斜板沉淀池

MBR生化反应处理系统

清水池

污水处理厂

污泥干化

絮凝加药系统

图7.2-1  污水处理站工艺流程

污水流经格栅，栅条间隙为1-3mm，捞除废水中的短纤维、较大的悬浮物及杂质后流入污水调节池内，在调节池内进行水质、水量调节，再由污水提升泵将污水提升到反应池，加入药剂使水中的细小物质絮凝成易沉降物质污水在进入斜板沉淀池，使水和絮状物分离，上清液自流至缺氧池，经缺氧池水解酸化后，流入MBR生化反应处理系统。反应池内装填浸没式平板膜，构成MBR-好氧的运行模式。MBR反应池的出水直接进入清水池，水质达标排放。

MBR工艺是悬浮培养生物处理法(活性污泥法)和膜分离技术的结合，其中膜分离工艺代替传统的活性污泥法中的二沉池，起着把生物处理工艺所依赖的微生物从生物培养液(混合液)中分离出来的作用，从而微生物得以在生化反应池内保留下来，同时保证出水中基本上不含微生物和其他悬浮物。

污水处理站废水处理规模及水质设计参数如下：

废水工艺主要设计参数：

废水处理能力：Q=50m3/d

设计进水水质：pH=6-9、COD＜1000mg/L、BOD5＜350mg/L、SS＜650mg/L、NH4-N＜30mg/L、总氮＜40mg/L、总磷＜4mg/L、动植物油＜100mg/L、阴离子表面活性剂＜10mg/L。

设计出水水质：pH=6-9、COD＜100mg/L、BOD5＜20mg/L、SS＜70mg/L、NH4-N＜20mg/L、总氮＜30mg/L、总磷＜0.5mg/L、动植物油＜30mg/L、阴离子表面活性剂＜5mg/L。

综上，项目废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理，本项目采取的废水处理措施可行。

- 7.3噪声防治措施可行性论证

项目噪声源主要为缝纫机、水洗机、脱水机等生产设备和泵、风机等辅助设备，其声压级为70-90dB(A)之间。噪声污染防治主要从降低噪声源、控制传播途径、车间合理布局三方面考虑，主要采取以下措施：

(1)各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品。

(2)对于产噪设备布置时均放置在车间内，并作减振处理，风机加装消声器。

(3)车间合理布局，使高噪声声源远离最近敏感点。

隔声：是把一个噪声源或是把需要安静的场所封闭在一个小的空间中，与周围环境隔绝起来，一般噪声值可降低5～10dB(A)，具有投资少管理费用低的特点，因此是许多工厂控制噪声最有效的措施之一。

基础减震：机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振和软连接等措施可减弱设备传给基础的振动达到降低噪声的目的，一般可降低5～10dB(A)，上述降噪声措施在技术上是成熟的。

以上均为减少噪声常用的方法，采取以上措施后，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

综上分析，项目采取噪声防治措施可行。

- 7.4固体废物处置措施可行性论证

本项目产生固体废物分为一般固体废物、生活垃圾。一般固体废物包括各工序边角料、不合格原料和成品、污水处理站污泥。项目按照固体废物“资源化、减量化、无害化”的原则对各项固体废物进行合理处置。

各工序产生的边角料和不合格的原料、成品均为布料，收集后外售综合利用。

对污水处理站含水率60%的污泥采用压滤机进行干化，降低污泥含水率，以满足污泥进入填埋场对含水率的要求。压滤后干污泥含水率10%，由环卫部门收走送至县垃圾填埋场进行卫生填埋。

项目生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。

由上述分析可知，项目产生的工业固体废物全部得到了妥善处置或合理安置。在建设单位认真落实评价建议，采取相应的防渗措施，日常生产过程中加强对固废堆放场所管理的基础上，固体废物不会对周围环境产生污染影响。

综上所述，本项目固体废物防治措施可行。

- 7.5防渗措施可行性论证

为了有效保护地下水，本项目建设时针对不同段的污染特点采取了相应的防渗措施。

重点防渗区域

(1)水洗车间地面下方铺10～15cm水泥，上面再使用水磨石，渗透系数小于10-10cm/s。

(2) 污水处理站各池体拟采取以下防渗措施：采取底部用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用水泥浇筑，然后涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

(3)污水排放管道采用耐腐蚀管材，渗透系数小于10-10cm/s。

简单防渗区域

(1)办公楼地面采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。

(2)厂区地面除绿化用地、预留空地外采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

综上所述，本项目所有各项污染均可得到有效处理，措施合理有效，具有可操作性，措施可行。

- 8  厂址选择可行性及平面布置合理性分析

- 8.1厂址选择可行性分析

(1)项目规划可行性分析

本项目选址位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，柏乡县王家庄乡规划建设国土资源办公室为本项目出具了用地证明(见附件)，准许建厂使用；柏乡县王家庄乡人民政府为本项目出具了选址证明 (见附件)，项目选址符合该乡乡镇规划。

(2)工程建设条件可行性分析

项目所在区域属于平原地区，地势平坦，地域开阔，工程地质条件良好，有利于工程施工。同时从交通运输角度考虑，项目出入口位于厂区西侧，紧邻道路，便于组织交通，方便物料及产品运输。

(3)政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业项目》中限制类、淘汰类项目；同时符合“三线一单”规定。因此，本项目符合国家和地方相关政策要求。

(4)环境功能区划符合性分析

根据环境功能区划，厂址所在区域环境空气为二类区，厂址周围地下水环境为Ⅲ类区，声环境属于2类区。由现状监测结果可知，区域各项环境质量指标仍可以满足功能区划的要求，项目的建设对大气、地下水、地表水及声环境影响很小。项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域。

本项目的建设不会改变区域环境功能，符合环境功能区划要求。

(5)厂址周围环境及敏感度分析

本项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东现有厂区内，场址中心地理坐标：37°28'59.30" N，114°39'00.52"E。厂区东侧为根多收肥业公司，南侧为中建商砼，西侧北部为空地、南部为闲置厂房，北侧为村路，隔路为亿豪搪瓷。本项目确定卫生防护距离为以污水处理站边界为起点100m，距离项目最近的敏感点为西南侧460m的杨村，满足卫生防护距离要求。

杨村遗址位于杨村东，为市级文物保护单位，属战汉时期遗址。本项目紧邻河北柏乡经济开发区，经查阅《河 北 柏 乡 经 济 开 发 区 总 体 规 划 环 境 影 响 跟 踪 评 价 报 告 书》和相关图件，本项目不对其及其控制地带范围内产生影响。

厂址附近无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区。

(6)污染物达标排放分析

经分析，项目运营过程中产生废气采取相应的治理措施处理后均可达标外排，对区域大气环境不会产生明显影响；项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入柏乡县污水处理厂，无废水排入地表水环境。本项目车间内地面和污水处理站均采取相应防渗措施，建设项目投产后对地下水不会产生明显影响；项目所有固体废物均得到妥善处置和综合利用，不直接排入外环境，不会对周边境产生不良影响；厂界噪声预测结果均可达标。综上，采取相应措施后，本项目污染物均能达标排放。

(7)公众参与调查结果

公众参与调查结果表明，调查者均赞同该项目建设及选址，没有人持反对意见。

综上所述，本项目从用地及规划、政策符合性、工程建设条件、环境功能区划、厂址周围环境及敏感度、污染物达标排放、防护距离、公众参与等方面综合分析，从环境保护角度考虑，该项目厂址选择是可行的。

- 8.2平面布置合理性分析

本项目平面布置具有以下特点。

(1)功能区明确。对厂区的总平面进行合理规划和布置，生产车间和生活办公区分隔。

(2)布局合理。厂区依据生产流程将车间由北向南依次分功能分布，便于物料的转运和工人的操作。

(3)厂区道路的两旁、生产车间、办公室前布置绿化带，可以起到美化环境、遮阳、吸附臭气、隔离和衰减噪声的作用。

从上述分析可以看到，本项目厂区平面布置外形规整，流程顺畅，布局紧凑合理。综上所述，本项目平面布置合理。

- 9  环境经济损益分析

建设项目的开发将有利于地区经济的发展，但同时也会产生相应的环境污染。因此，就建设项目而言只有解决好环境问题，才能保障环境与经济的协调发展，实现可持续发展。本项目本着既要发展经济，又要保护环境，走可持续发展战略的宗旨，进行项目建设，使项目投产后具有一定的社会效益、经济效益和环境效益，努力做到环境与经济协调发展。

环境经济损益分析主要分析论证项目环保投资概算在总投资额中的比例，环保投资是否能够满足项目建设的需要，环保投资所带来的直接、间接的经济效益，计算项目投产后环保设施的运行费用占项目利润的比例，能否满足项目环境保护设施的正常运行要求，分析项目投产后对环境造成污染的直接经济损失的不同影响。

- 9.1环保设施内容及投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。

依据上述原则，该项目的环保设施主要包括生物除臭装置、油烟净化器、降噪设施、污水处理站、厂区防渗及项目区的绿化投资等方面内容。

- 9.1.1环保投资估算

本项目采取的环保设施运营期废气治理、噪声治理、废水治理、固废堆放等。本项目环保总投资为17万元，占新建项目总投资的48.57%。结合该项目的实际情况，该投资额能够满足环保治理需求。因此，环保投资基本可行。

- 9.1.2环保设施折旧费

项目环保设施折旧费（C1）由下式计算：

C1=a×C0/n=1.35万元

式中：

a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保设施总投资（万元）；

n——折旧年限，取12年。

- 9.1.3环保设施运行费

环保运行费用就是维护环境保护设施正常运行时所消耗的费用。包括人工、电费、物资消耗、维修等。参照国内其它企业有关资料，环保设施的年运行费用（C2）可按环保投资的8%计算。

C2=C0×8%=1.36万元

- 9.1.4环保管理费用

环保管理费用（C3）包括管理部门的办公费、监测费、科研费等，按环保投资的3%计算。

C3=C0×3%=0.51万元

则本项目环保支出总费用为：C=C1+C2+C3=3.22万元。本项目年净利润200万元，环保支出费用占总利润的1.61%，在可接受范围之内。

- 9.2环境代价分析

环境代价是指将建设项目对周围环境污染和破坏所造成的环境损失折算成的经济价值。工程的建设将会给当地环境质量产生一定的影响，因此在发展经济的同时，必须解决好环境问题，做到发展经济与保护环境统一。本工程在采用先进的生产工艺和设备，提高资源与能源利用率的同时，投入一定量的资金进行污染治理和环境保护，取得了较好的治理效果，但仍不可避免将一定量的“三废”排入环境中。本项目投产后产生的污染对环境的经济代价可以按照下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A——资源和能源的流失代价；

B——对环境生产和生产资料造成的损失代价；

C——对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源的流失代价（A）

A=i=lnQiPi

式中：Qi——某种排放物年累计量

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合本项目的特点，该部分主要估算各类边角料作为资源流失的损失代价。

本工程边角料年排放量为2吨，按照布料市场中等价格10000元/吨计算，估算损失为2万元/年。

（2）生产生活资料损失代价（B）

企业内部进行污染治理，其治理费用按照5万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为5万元/年。

（3）人群、动植物损失（C）

根据前述报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目污染排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体、动植物的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保及补贴所需费用按0.1万元/人·年估算。因此人群、动植物损失代价为12万元/年。

通过上述分析可知，本项目工程的环境代价为19万元/年。

- 9.3环境可接受程度分析

本项目对废气、噪声、废水及固废等均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响。通过预测结果也可以看出，项目投产后，污染物的排放对环境的不利影响较小。本项目污染防治措施具有较好的环境效益。本次评价通过环境成本比率、环境代价比率和环境系数等方面对环境可接受程度进行分析。

（1）环境成本比率

环境成本比率是工程单位经济效益所需的环保运行管理费用（工程总经济效益按税后利润计），为0.007。

（2）环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环保运行管理费用，为0.005。

（3）环境代价比率

环境代价比率指工程单位经济效益所需的环境代价，为0.095。

通过以上计算可以看出，本项目环境代价比率为9.5%，说明本项目资源、能源均得到了合理的利用；环境系数为0.5%，环境成本比率为0.7%，说明本项目环境成本和必须付出的环保运行管理费用水平是可以接受的。从环境经济角度来看合理可行。

- 9.4社会效益分析

本项目对社会效益的体现以正面为主，负面效益主要体现在物料运输导致的车流量的增大对道路交通的影响。正面效益主要体现在经济发展、提供就业岗位、增加当地财政收入等方面，同时，本项目止水带产品适用于工程建筑时，可以确保工程建设的使用寿命。

（1）本项目的建设给当地提供一定的就业岗位，安排农村富余劳动力就业，有利于社会的稳定和当地居民收入的提高；

（2）本项目的建设不仅为公司带来效益，也将增加当地的财政收入，带动当地相关行业的发展，为振兴地方经济建设起到积极作用，社会效益十分明显。

该项目建成投入使用后，所在地人流、车流等将有很大的增量，对交通、社会服务等基础条件将有更高的要求。项目的建设具有较好的社会效益。

- 10环境管理与环境监测计划

加强企业环境管理，加大企业环境监测力度，是严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，切实落实环境保护措施，严格控制污染物排放总量，有效改善生态环境的重要举措之一。因此，根据该项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定环境保护管理与监测计划是非常必要的。

- 10.1环境保护管理

建设项目环境保护管理是指项目在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整项目运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

- 10.1.1环保管理机构的设置

(1)公司注重环保工作，设有一名副总主管环保，统管公司环保工作。

(2)公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员，针对本项目专门设置环保技术管理员。

(3)本项目设置设专职分析员及维修员。

- 10.1.2环保管理机构职责

环境管理机构负责项目建设期与运营期环境管理与环境监测工作主要职责：

(1)编制、提出项目建设期、运营期短期环境保护计划及长远环境保护计划；

(2)贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受行业主管部门、环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

(3)制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(4)在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的环境保护“三同时”制度；

(5)监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；

(6)参与环保设施竣工验收工作；

(7)负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度执行情况；

(8)领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

- 10.1.3项目环境保护管理

(1)根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

(2)在项目建设阶段监督环保设施的施工、安装、调试等，同时对于隐蔽工程的建设要严格按照规范要求进行施工，落实项目的环境保护“三同时”制度；

(3)负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(4)负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

(5)该项目运行期的环境管理由公司环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(6)负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

(7)建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。

(8)生物除臭装置定期由设备厂家负责做好检修及零部件更换工作，确保设备正常使用。

(9)污水处理站定期由设备厂家做好检修工作，确保设备稳定正常运行。

- 10.2建设项目污染物排放内容

- 10.2.1污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表10.2-1。

表10.2-1   本项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 主要 成份 | 产生情况 |  | 治理措施 | 处置率 （%） | 排放情况 |  |  |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 产生速率 (kg/h) |  |  | 排放浓度(mg/m3) |  | 排放速率(kg/h) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预测 | 标准 | 预测 | 标准 |  |
| 废气 | 天然气锅炉 | 颗粒物 | 2.79 | 0.003 | 8m高排气筒（1根） | / | 2.79 | 20 | 0.003 | / | 达标 |
|  |  | SO2 | 2.94 | 0.003 |  | / | 2.94 | 50 | 0.003 | / | 达标 |
|  |  | NOX | 137.31 | 0.150 |  | / | 137.31 | 150 | 0.150 | / | 达标 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 4.6 | 0.023 | 封闭车间+生物除臭装置+15m高排气筒（1套） | 60 | 1.84 | / | 0.009 | 4.9 | 达标 |
|  |  | H2S | 1.2 | 0.006 |  | 60 | 0.48 | / | 0.002 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 3090(无量纲) |  |  | 60 | 2000(无量纲) |  | 1236(无量纲) |  | 达标 |
|  | 食堂 | 油烟 | 10.33 | 0.031 | 油烟净化器 | 85 | 1.55 | 2.0 | 0.005 | / | 达标 |
|  | 无组织废气 | NH3 | / | 0.001 | 密闭，厂区绿化 | / | 0.006879 | 1.5 | 0.001 | / | 达标 |
|  |  | H2S | / | 0.0003 |  |  | 0.0006879 | 0.06 | 0.0003 | / | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | ≤10(无量纲) |  |  |  | 20(无量纲) |  | ≤10(无量纲) |  | 达标 |
| 类别 | 污染源 | 主要成份 | 产生情况 |  | 治理措施 | 处置率 （%） | 排放情况 |  |  |  | 达标 情况 |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) |  |  | 排放浓度(mg/L) |  | 标准浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |
| 废水 | 综合废水 | pH | 6~9 | / | 采用MBR工艺的污水处理站一座 | / | 6~9 |  | 6~9 | / | 达标 |
|  |  | COD | 1000 | 3.336 |  | 90 | 100 |  | 400 | 0.334 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 350 | 1.168 |  | 94.3 | 20 |  | 200 | 0.067 | 达标 |
|  |  | SS | 650 | 2.168 |  | 89.2 | 70 |  | 200 | 0.234 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.100 |  | 33.3 | 20 |  | 25 | 0.067 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 40 | 0.133 |  | 25 | 30 |  | 40 | 0.100 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.013 |  | 87.5 | 0.5 |  | 3.0 | 0.002 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.334 |  | 70 | 30 |  | 100 | 0.100 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 10 | 0.033 |  | 50 | 5 |  | 20 | 0.016 | 达标 |
| 噪声 | 设备噪声 | / | / | / | 消声器、基础减振 | / | / | / | / | / | 达标 |
| 固废 | 一般工业固废 | 边角料 | 2t/a |  | 外售综合利用 | 100 | 合理处置 |  |  |  | / |
|  |  | 不合格品 | 1t/a |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 污泥 | 1.5t/a |  | 送至垃圾填埋场 |  |  |  |  |  | / |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 10.5t/a |  | 交由当地环卫部门处置 | 100 | 合理处置 |  |  |  | / |

- 10.2.2污染物排放总量控制

根据国家实行总量控制的因子，结合本项目所在区域环境质量现状和项目自身外排污染物特征，确定许可证环境空气排放因子为：SO2、NOX；水污染物排放因子为COD、氨氮。

根据本项目特点，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量控制原则，本项目预测扩建后全厂污染物排放总量控制指标为COD：0.334t/a；氨氮：0.067t/a；SO2：0.008t/a；NOX：0.072t/a。

根据国家总量控制指标，结合当地环境质量现状及本项目实际情况，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。根据计算，核定污染物排放总量控制指标建议值为SO20.131t/a、NOX 0.392t/a、COD1.334t/a、氨氮0.083t/a。

本项目主要污染物排放总量计算见表10.2-2。

表10.2-2  项目主要污染物排放总量指标核定

| 项目 | 排放标准(mg/L，mg/m3) | 排放量(m3/a) | 污染物年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 50 | 2616176.06 | 0.131 |
| NOX | 150 | 2616176.06 | 0.392 |
| COD | 400 | 3336 | 1.334 |
| 氨氮 | 25 | 3336 | 0.083 |
| 核算公式 | 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排水量（m3/a）/109 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×排水量（m3/a）/106 |  |  |
| 核算结果 | 由公式核算可知，项目污染物核算结果：SO20.131t/a、NOX 0.392t/a、COD1.334t/a、氨氮0.083t/a。 |  |  |

综上所述，本项目污染物排放总量控制指标建议值为：SO20.131t/a、NOX 0.392t/a、COD1.334t/a、氨氮0.083t/a。

- 10.3环境监测计划

环境监测是项目建设期、运营期对主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等，为环境保护管理提供科学依据。本项目运行后，为控制项目各污染物产生与处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，为编制环保计划，制订防治污染的对策，提供科学依据。

- 10.3.1 监测机构

根据项目的实际情况，企业根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)可组建环保监测机构负责监测计划的落实，也可委托有资质单位进行监测。

- 10.3.2 监测计划及项目

厂内废气、废水和噪声污染源监测点位、监测项目、采样频次等见下表。

表10.3-3   污染源监测计划

| 类别 | 监测点位 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区污水处理站出水口 | pH 、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂 | 4次/年 |
| 废气 | 污水处理站废气排气筒进出口 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 锅炉烟气排气筒进出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  | 油烟排放口 | 油烟 |  |
|  | 厂界 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |
| 声环境 | 厂界外四周各设1个监测点 | 等效连续A声级 | 4次/年 |

1、废气监测计划

废气监测点位：废气点源分别在处理设施进出口设取样点，无组织排放监测按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)附录C规定设点。

监测项目：有组织排放的监测排放浓度、排放速率和废气量、无组织排放监测周界外最高浓度点浓度。

监测频次：污染源监测每半年进行一次，采样时间和频次按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定执行。排气筒中污染物的采样点数目和采样点位置的设置、排气量的测定方法按GB/T16157-1996执行。

2、废水监测计划

监测项目：pH 、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂。

监测点位：污水处理站的进、出水质进行检测。

监测频次：每年监测4次，连续监测量两天，每天四次。

3、噪声监测计划

噪声监测项目：公司厂界等效连续A声级。

监测点位：公司厂界四周均匀布设，点位位于厂界外1m。

监测频次：噪声每年监测一次，每次昼夜各监测一次，监测1天。

4、地下水监测计划

为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，利用调查评价区现有水井对该项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。

(1)监测井数

地下水监测点可设在厂区区域地下水流向的上下游，各一个潜水监测点，厂区地下水流向下游设一承压水监测点，同时建议建设单位在厂区内自设一口常规潜水监测井，并科学合理的设置地下水污染监控井。

(2)监测因子及监测频率

监测因子为：氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、铜、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂。

监测频率：根据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)的相关规定制定以下跟踪监测频率的方案：

- 背景值监测井每年枯水期采样1次；

- 污染控制监测井逢单月采样1次，全年6次；

- 污染控制监测井的某一监测项目如果连续2年均低于控制标准值的1/5，且在监测井附近确实无法新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，可每年枯水期采样1次。一旦监测结果大于控制标准值的1/5，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，回复正常采样频次；

- 遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次。

- 10.4建设项目竣工环境保护验收内容

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。运营期“三同时”环保设施验收内容见表10.4-1。

表10.4-1   建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 类别 | 防治对象 |  | 防治设施 | 数量(套) | 投资(万元) | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气锅炉烟气 |  | 8m高排气筒（1根） | 1 | 2 | 颗粒物20mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求 |
|  |  |  |  |  |  | SO250mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | NOX150mg/m3 |  |
|  | 污水处理站废气 |  | 封闭车间+生物除臭装置+15m高排气筒 | 1 | 2 | 氨排放速率≤4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢排放速率≤0.33kg/h |  |
|  |  |  |  |  |  | 臭气浓度2000(无量纲) |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟净化器 | 1 | 0.5 | 油烟浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60% | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型食堂标准 |
|  | 无 组 织 | 氨 | 密闭 | / | 0.5 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.06mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 臭气浓度20(无量纲) |  |
| 废水 | 综合废水 |  | 污水处理站 | 1 | 10 | pH6-9 | 合并执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  |  |  | COD400mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5200mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | SS200mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮25mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷3.0mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮40mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油100mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 20mg/L |  |
| 噪声 | 设备及风机噪声 |  | 消声器、基础减振、厂房隔声 | / | 0.5 | 厂界 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区排放要求 |

续表10.4-1   建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 类别 | 防治对象 |  |  | 防治设施 | 数量(套) | 投资(万元) | 验收指标 | 验收标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 边角料 |  |  | 外售综合利用 |  | —— | 合理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（参照） |  |  |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  | 垃圾填埋场填埋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 交由当地环卫部门处置 |  | 0.5 |  | —— |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 防渗 (1.0万) | (1)水洗车间地面下方铺10～15cm水泥，上面再使用水磨石，渗透系数小于10-10cm/s。 (2) 污水处理站各池体拟采取以下防渗措施：采取底部用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用水泥浇筑，然后涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 (3)污水排放管道采用耐腐蚀管材，渗透系数小于10-10cm/s。 (4) 办公楼地面采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。 (5) 厂区地面除绿化用地、预留空地外采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 环保总投资：17万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11结论与建议

- 11.1结论

- 11.1.1建设项目情况

1、项目概况

(1)项目名称：年产80万条休闲裤项目

(2)建设单位：河北洺诺服装股份有限公司

(3)建设性质：新建

(4)项目投资：项目总投资35万元，其中环保投资17万元，占总投资的48.57%。

(5)建设地点：项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东现有厂区内，场址中心地理坐标：37°28'59.30" N，114°39'00.52"E。

(6)建设内容及规模：项目厂区占地15亩，总建筑面积6900m2。利用厂区现有生产车间等设施，并新建办公楼，新购置并安装水洗机、脱水机、烘干机等设备。项目建成后年生产休闲裤80万条。

(7)项目占地：项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东，占地15亩，总建筑面积6900m2。柏乡县王家庄乡规划建设国土资源办公室为本项目出具了用地证明(见附件)，准许建厂使用；柏乡县王家庄乡人民政府为本项目出具了选址证明 (见附件)，项目选址符合该乡乡镇规划。

(8) 劳动定员及工作制度：扩建完成后全厂劳动定员70人，工作制度为单班制，每班8小时，年生产300天。

2、项目选址

本项目位于河北省邢台市柏乡县王家庄乡杨村村东现有厂区内，场址中心地理坐标：37°28'59.30" N，114°39'00.52"E。厂区东侧为根多收肥业公司，南侧为中建商砼，西侧北部为空地、南部为闲置厂房，北侧为村路，隔路为亿豪搪瓷。距离项目最近的敏感点为西南侧460m的杨村。厂址附近无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区。项目选址符合规划，项目用地符合土地性质，当地环境质量符合柏乡县环境质量功能区划的要求，满足卫生防护距离要求；根据公众参与调查结果，公众同意该项目建设。因此，该项目的选址合理。

3、项目衔接

项目用电由王家庄乡供电管网提供，厂区配备变压器，用电能满足本项目需求。

给水：本项目用水由王家庄乡集中供水系统提供，用水单元包括水洗用水、锅炉用水、食堂用水、生活办公用水。

排水：本项目废水包括水洗废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。生活污水经化粪池处理后与综合废水一同排入厂区内污水处理站进行处理，污水处理站采用MBR工艺，废水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理。

- 11.1.2环境质量现状结论

根据本项目区域环境质量现状监测结果可知：

区域SO2、NO2、CO 24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5、PM1024小时平均浓度出现超标现象，与监测期区域环境质量状况有关。O38小时平均浓度、SO2、NO2、O31小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。各监测点氨、硫化氢一次平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值。

区域地下水质量均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

- 11.1.3污染防治措施可行性分析结论

(1)废气治理措施可行性分析结论

本项目锅炉烟气通过一根8m高排气筒外排，可达标排放。

污水处理站位于全封闭彩钢结构中，并设置集气口，对恶臭气体进行收集，废气经收集后引入1套生物除臭装置处理，处理后通过1根15m高排气筒外排，可达标排放。

食堂油烟：经油烟净化器处理后可达标排放。

(2)废水处理措施可行性分析结论

本项目废水包括水洗废水、锅炉软水制备废水、食堂废水、生活污水。生活污水经化粪池处理后与综合废水一同排入厂区内污水处理站进行处理，污水处理站采用MBR工艺，废水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理。

(3)噪声防治措施可行性分析结论

项目噪声源主要为缝纫机、水洗机、脱水机等生产设备和泵、风机等辅助设备，其声压级为70-90dB(A)之间。项目采取基础减振、厂房隔声和风机加装消声器等措施控制噪声，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

(4)固废处置措施可行性分析结论

本项目产生固体废物分为一般固体废物、生活垃圾。一般固体废物包括各工序边角料、不合格原料和成品、污水处理站污泥。项目按照固体废物“资源化、减量化、无害化”的原则对各项固体废物进行合理处置。

以上所有固废均得到妥善处置不外排，措施可行。

- 11.1.4环境影响分析结论

(1)大气环境影响分析结论

本项目正常运营后，锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值(燃气锅炉)要求。氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2恶臭污染物排放标准值要求；食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2小型规模标准要求。无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准。经采取措施后，本项目废气对区域环境空气无明显影响。

(2)水环境影响分析结论

综合废水一同排入厂区内污水处理站进行处理，污水处理站采用MBR工艺，废水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和柏乡县污水处理厂进水水质要求后经污水管网排至柏乡县污水处理厂进一步处理。采取相应防渗措施后，项目投产后对地下水不会产生明显影响。

(3)固体废物环境影响分析结论

项目所有固体废物均得到妥善处置和综合利用，不直接排入外环境，不会对周边境产生不良影响。

(4)声环境影响分析结论

本项目建成后厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(5)卫生防护距离结论

本项目确定卫生防护距离为以污水处理站为起点100m，距离项目最近的敏感点为西南侧460m的杨村。满足卫生防护距离要求。防护距离内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区及医院、学校等环境敏感点。

- 11.1.5总量控制结论

根据本项目特点，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量控制原则，本项目预测扩建后全厂污染物排放总量控制指标为COD：0.334t/a；氨氮：0.067t/a；SO2：0.008t/a；NOX：0.072t/a。

根据国家总量控制指标，结合当地环境质量现状及本项目实际情况，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。根据计算，核定污染物排放总量控制指标建议值为SO20.131t/a、NOX 0.392t/a、COD1.334t/a、氨氮0.083t/a。

- 11.1.6厂址选择可行性结论

本项目厂址符合用地规划，项目投产后对环境的影响较小，满足卫生防护距离要求，公众赞成项目选址。因此，本项目厂址选择是可行的。

- 11.1.7项目可行性结论

河北洺诺服装股份有限公司年产80万条休闲裤项目符合环境保护法律法规和政策标准，选址合理，满足环境功能区要求，污染物能够实现稳定达标排放，环境保护措施技术可行，环境影响可接受，符合清洁生产要求，公众支持该项目建设，具有良好的社会和环境效益。从环境保护角度认为，项目建设可行。

- 11.2建议

(1)建设单位要充分认识到环境保护的重要性，积极向职工宣传国家的各项环境保护方针、政策和法规，提高职工的环境保护意识，进一步强化环境保护工作。

(2)加强企业环境管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，提高企业的清洁生产水平。

(3)加强环保设施维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

(4)项目卫生防护距离内禁止建设医院、学校及居民住宅等长久性环境敏感点。

(5)建议当地环保主管部门定期组织进行地下水环境质量监测，遇有特殊情况时应随时监测。

(6)建议企业尽快安装低氮燃烧器以满足环保要求。